目录

第一章  总则	2

第二章	规划目标与发展策略	3

第三章	县域规划	4

第四章	性质与规模	13

第五章	空间布局	13

第六章  空间管制与四线控制	17

第七章  道路交通	40

第八章  绿地系统规划	19

第九章 城市特色与景观风貌规划	21

第十章 城市市政设施规划	22

第十一章  环境保护	24

第十二章 综合防灾与公共安全保障体系	25

第十三章  城市旧城改造规划	26

第十四章  近期建设规划	60

第十五章  远景构想	30

第十六章  规划实施建议	70

- 第一章  总则

- 第一条  规划背景

为深入贯彻落实中央新疆工作座谈会、中央对口援疆工作会议精神和国家战略意图，把握国家政策扶持和深圳对口支援喀什市和塔什库尔干县的历史性机遇，充分尊重并结合塔什库尔干县地域与人文特色，以保障生态安全、维护社会和谐、促进富民富县为基本出发点，依据《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规和上层次规划的要求，编制本规划。

- 第二条  规划依据

1、编制依据

1）国家关于城市规划的法规、技术标准

《中华人民共和国城乡规划法》，2008年

《城市规划编制办法实施细则》，建设部，2006年

《城市用地分类与规划建设用地标准》 (GBJ137-90)

《城镇体系规划编制审批办法》，建设部

《中华人民共和国文物保护法》

《城市居住区规划设计规范》（GB50180－93，2002年版）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

2）国家其它有关法规与技术规范

①国家关于城市规划的重要文件

建设部关于《建设部城市建设司2003年工作要点》(建城综函[2003]6号)

中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知(中发[1997]11号)

城市总体规划审查工作规则(建规[1998]161号)

《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》

②新疆维吾尔自治区及塔什库尔干塔吉克自治县有关规划与文件

《新疆维吾尔自治区城镇体系规划》（2011—2020）（草案）

《喀什地区城镇体系规划》（2009-2025）

《塔什库尔干塔吉克自治县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

《塔什库尔干塔吉克自治县地名志》

《塔什库尔干塔吉克自治县统计年鉴》（2011年）

《塔什库尔干塔吉克自治县土地利用总体规划》（1997—2010年）

《塔什库尔干塔吉克自治县旅游发展总体规划》（2010—2020年）（送审稿）

《塔什库尔干塔吉克自治县总体规划》（2008—2025）

- 第三条  规划原则

（1）坚持“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”的规划编制工作方针

（2）转变规划编制思路与理念

（3）突出前瞻性、针对性和操作性

（4）注重与其他规划的衔接

（5）遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则

（6）坚持规划先行，实现城乡一体发展。同时盘活零散的村镇建设用地，统筹安排城镇空间布局，增强县域经济发展活力。

- 第四条  规划期限

本次规划期限为2012年—2030年。

近期2012年—2015年。

中期2016年—2020年。

远期2021年—2030年。

- 第五条  规划范围

县域：塔什库尔干县行政辖区范围。塔什库尔干县下辖“2镇、10乡、1场”，即塔什库尔干镇、塔吉克阿巴提镇、达布达尔乡、塔什库尔干乡、塔合曼乡、大同乡、麻扎尔种羊场、科克亚尔柯尔克孜民族乡、库科西鲁克乡、马尔洋乡、提孜那甫乡、班迪尔乡、瓦恰乡。塔什库尔干县县域总面积为2.5万平方公里。

城市规划区：根据未来塔什库尔干镇（县城）的发展态势及其周边地区的地形地貌、土地植被、河流水系、土地利用现状、村镇分布、行政区划界限等多种因素，

本次规划充分考虑塔什库尔干镇（县城）与周边乡、村统筹发展的要求，充分考虑水源地、垃圾填埋场、生态控制区廊道、区域重大基础设施廊道等城乡发展的保障条件的保护要求，充分考虑城乡规划主管部门依法实施城乡规划的必要性与可行性，综合确定规划区范围：北至县城北侧冲沟；西至西侧山体；东至托格伦夏村；南至塔吉克新村，规划控制区50平方公里。

中心城区：即未来城市建设用地规划范围。城市中心城区的建设发展范围。具体范围为北至旅游大道、西至西环路、东至草滩大道，南至南环路。总面积约629.41公顷。

- 第六条  规划重点

（1）明确区域发展定位

（2）优化城市空间总体布局，统筹城乡发展和城市与区域发展

（3）明确城市发展定位和目标

（4）公共服务设施

（5）完善现代化综合交通体系

（6）宜居城市的建设与发展

- 第七条  城市总体规划强制性内容

文本中加下划线为本规划强制性内容，强制性内容是对规划实施进行监督检查的基本依据，违反城市总体规划强制性内容进行建设的，属严重影响城市总体规划行为，应依法进行查处。

- 规划目标与发展策略

- 第八条  规划目标

8.1总体发展目标

本规划对塔什库尔干县的总体城市发展目标确定为“打造喀什地区重要口岸边贸经济区、新疆沿边经济带重点城镇、具有特色魅力的高原旅游目的地。

8.2发展目标体系

塔什库尔干县2012-2030年经济社会发展的主要目标

| 分类 | 指 标 | 单位 | 2011年 | 2015年 | 年均 增长 （%） | 2020年 | 年均 增长 （%） | 2030 | 年均 增长 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 生产总值 (原GDP) | 亿元 | 5.11 | 13.34 | 30% | 33.19 | 20% | 134.27 | 15% |
|  | 人均生产总值 (常住) | 元/人 | 13414 | 18000 |  | 22000 |  | 30000 |  |
|  | 财政一般预算收入 | 万元 | 7395 | 11000 |  | 15000 |  | 20000 |  |
|  | 三次产业比重 | - | 16：47：37 | 15：48：37 |  | 10：50：:40 | 60 | 10：40：60 |  |
|  | 全社会固定资产 投资累计 | 万元 | 148133 | 180056 |  | 230000 |  | 380000 |  |
| 社会发展 | 城市化率 | ％ | 21 | 40 |  | 44 |  | 55 |  |
| 人民生活 | 人口自然增长率 | ‰ | 16.14 | 14 |  | 12 |  |  |  |
|  | 城镇居民人均 可支配收入 | 元 | 10375 | 12000 |  | 18000 |  | 20000 |  |
|  | 农牧居民 人均收入 | 元 | 3440 | 8000 | 15 | 12000 | 15 | 20000 | 10 |
| 资源环境 | 森林覆盖率 | ％ | 1.2 | 5 |  | 8 |  | 15 |  |

- 第九条  发展战略

农牧稳县、生态立县、资源富县、旅游强县、科教兴县、商贸活县。

- 县域规划

- 第十条  县域人口、城镇化水平

塔什库尔干县：2015年人口达4.0万人，城镇化水平38%；

2020年人口达4.4万人，城镇化水平42%；

2030年人口达5.1万人，城镇化水平50%；

- 第十一条  空间发展结构

在县域空间布局结构上，形成“点线”布局结构。

“点”：适应农牧业生产、宜矿业开发及边防需要的点；

“线”：等级公路。

- 第十二条  等级职能结构

  - 等级结构

塔什库尔干县村镇等级规模结构规划表

| 等级 | 性质 | 城镇数量 | 城镇规模 | 城 镇 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心城区 | 1个 | 20000人 | 塔什库尔干县城 |
| 二 | 县域次中心城镇 | 1个 | 4000 | 塔吉克阿巴提镇 |
| 三 | 中心乡镇 | 2 | 3000 | 塔合曼乡、达布达尔乡 |
| 四 | 一般乡镇 | 9 | 1000 | 塔什库尔干乡、提孜那甫乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡、库科西鲁克乡、麻扎尔种羊场、班迪尔乡、科克亚尔柯尔克孜乡、达布达尔乡、库科西鲁克乡 |
| 五 | 中心村 | 6 | —— | 达布达尔村、阿克苏托尕兰干村、喀玛如孜村、布侯其拉甫村、白尕吾勒村、库孜滚村 |

12.2职能结构

| 村镇等级 | 类型 | 性质职能 | 村镇数量 | 村镇名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城镇 | 综合型 | 喀什地区的次中心城镇；喀什地区和新疆的对外贸易口岸依托城镇。 | 1 | 塔什库尔干镇 |
| 次中心城镇 | 综合型 | 以农业为主，承担塔什库尔干县部分文教和和服务等功能， | 1 | 塔吉克阿巴提镇 |
| 中心乡镇 |  | 县域南部的中心城镇；乡域的政治、经济、文化、交通中心，以发展农牧业为主，设施农业、交通运输业为辅，同时在保护环境的前提下适度发展矿产开采、特色旅游的中心城镇 | 2 | 达布达尔乡 |
|  |  | 县域北部的中心乡镇，以发展农牧业为主，依托314国道和靠近口岸地缘优势，以发展农牧业为主，适度发展矿产开采、特色种植、特色养殖、特色旅游的中心城镇及商贸重镇。 |  | 塔合曼乡 |
| 一般乡镇 | 农牧型 | 县城卫星镇，以发展农牧业为主，在保护环境的前提下适度发展矿产开采、特色种植、农家乐旅游的一般乡镇 | 9 | 塔什库尔干乡 |
|  | 农牧型 | 以发展农牧业为主，以休闲旅游为特色的县城卫星镇。 |  | 提孜那甫乡 |
|  | 牧业型 | 以发展绿色养殖基地为主的一般乡镇 |  | 瓦恰乡 |
|  | 牧业型 | 以发展牧业为主，积极发展特色旅游，在保护环境的前提下适度发展矿产开采的一般城镇 |  | 大同乡 |
|  | 农牧型 | 以建设绿色养殖基地为主，积极发展特色种植、观光旅游的一般乡镇 |  | 库科西鲁克乡 |
|  | 牧业型 | 以发展绿色养殖为主的乡镇一般乡镇 |  | 麻扎尔种羊场 |
|  | 农牧型 | 以发展农牧业为主，以手工刺绣等传统特色产业、旅游业为特色的一般乡镇 |  | 班迪尔乡 |
|  | 农牧型 | 以商贸物流、旅游业为特色的的具有浓郁柯尔克孜族特色农牧业乡 |  | 科克亚尔柯克亚孜乡 |
| 中心村 | 农牧型 | 是农牧业的服务基地，以居住和服务于农牧业生产 | 6 | 达布达尔村、阿克苏托尕兰干村、喀玛如孜村、布侯其拉甫村、白尕吾勒村、库孜滚村 |

第十三条  功能分区

A．中心城镇经济区：包括塔什库尔干镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡和班迪尔乡4个乡镇。该区地理位置优越，314国道经此穿过，成为塔什库尔干县的交通要道。该处土地肥沃、农副产品丰富，自治区重点工程下坂地水利枢纽工程也在该区域，丰富的历史文物古迹使其成为塔什库尔干县的经济、文化中心，同时今后也是本区粮食、畜牧基地，应大力发展畜产品加工、粮油加工，在保护环境的前提下，适度发展矿产加工。同时加强相互间的协作配套，完善诸如公路通讯等基础设施建设，红其拉甫口岸管委会位于该片区，为该经济区的发展创造了良好的前提条件。

北部经济区：以塔合曼乡为中心，包括科克亚尔乡。该区是由314国道进塔什库尔干县的第一站，凭借良好的区位条件，在粮食、有机蔬菜的基础上大力发展畜牧业，力争提高北部经济区的实力。卡拉苏口岸处于该区，今后将促进该区口岸经济的发展。

南部经济区：以达布达尔乡为中心，包括麻扎尔种羊场。该区由于地理位置较为偏僻，经济基础较弱，但资源丰富，矿产资源、草场资源极为丰富，今后应以大力发展畜牧业为主导，建成塔什库尔干县的牧业基地及南部的商贸、旅游中心。

东部经济区：为县域重要的生态保护区，包括瓦恰乡、马尔洋乡、库科西鲁克乡、大同乡，加大移民搬迁力度，认真做好退耕还林还草，重点发展畜牧养殖业和特色林果业。

第十四条 农村居民点规划

14.1村庄规划建设导控

（1）中心村布点引导

规划建议共设中心村6个，为达布达尔村、阿克苏托尕兰干村、喀玛如孜村、布侯其拉甫村、白尕吾勒村、库孜滚村

（2）基层村布点引导

规划期内纳入城市、城镇化改造的村庄共8个。有麻扎尔村、科可亚尔村、兰干村、巴扎达什特村、达乌莱特谍村、瑙阿巴提村、萨尔布合村、胡西那瓦村。

（3）农村居民点（村民小组、自然村）布点引导

314国道沿线的村庄，在方便生产、生活的原则上适度归并；共设居民点30 个，其中达布达尔乡7个居民点；班迪尔乡6个居民点、提孜那甫乡4个点；塔什库尔干乡8个点；科克亚尔柯尔克孜乡1个居民点，塔合曼乡4个居民点。

边境一线和东部一片的4个山区乡（瓦恰乡、大同乡、马尔洋乡、库克西鲁克乡），考虑稳疆戍边的战略需要，安居富民建设基本原址重建。

14.2村庄迁并整合

- 迁移过于分散的自然村庄向中心村或基层村集聚

对部分过于分散的人口规模偏小（20人以下的）的自然村庄应积极向周边所属行政村（中心村或自然村）聚集。

- 已连片发展村庄整合

对于已片连建设的村庄，选择优势较好的村庄，进行整合。

- 充分考虑山区、牧区、边境地区的实际情况和戍边需要，原则上不合并行政村。

规划期内，共设中心村6个，纳入城市、城镇化改造的村庄共8个，基层村30个。

14.3村庄建设

（1）路网建设

中心村与中心村、基层村的联络公路必须达到四级以上标准。村庄内部道路硬化率必须达到100%，村内以三、四级道路为主，三级道路红线10-14米宽，车行道6-7米宽；四级路主要为巷道，道路宽度宜5米，车行道3.5米。道路网间距控制在250米以下。

（2）建设用地指标及村民宅基地分类标准

①建设用地指标：村庄建设用地宜选在生产作业区附近，并应充分利用原有闲置地，同基本农田保护区规划相协调，当需要扩大用地规模时，宜选择荒地、薄地，不占或少占耕地、林地和人工牧场。

②村民宅基地分类标准：中心村宅基地建设尽量使用荒滩用地或戈壁地，严格控制占用耕地，不得占用基本农田，使用未利用土地建设住宅的，宅基地可适当放宽。

③村庄建设用地及宅基地分类标准具体控制，按照《新疆维吾尔自治区村庄规划技术规程》执行。

4、村庄整治规划

根据GB50445——2008《村庄整治技术规范》的要求，村庄整治应重点解决当前农村地区的基本生产生活条件差、人居环境待改善等问题，兼顾长远。

14.4县域近期建设的重点项目

一）县城近期建设重点项目：

1）公共服务设施：

城市综合管理、司法局、检察院业务用房建设；塔什库尔干县人民医院后续工程及设备购置；演艺大厅建设；集贸市场建设；旅游产品街建设；奇石馆及奇石广场建设；石头城宾馆二号楼建设。

2）基础设施

县城供水管网扩建及改造工程；县城排水管网建设及污水处理厂新建；城区道路西延段建设。

3）保障性住房建设

近期共建设560套廉租房，1730套公共租赁住房，干部周转房182套。

4）绿化及环境建设

奇石广场续建；旅游广场建设；街头绿地建设；慕士塔格路、塔什库尔干路建筑立面整治。

二）各乡镇近期重点建设项目

1、道路及交通站点

瓦恰乡至大同乡的联系道路；马尔洋乡至皮勒村的道路；达布达尔乡至热斯喀木村的道路；县城至东岸跨河大桥、各乡镇客运站。

2、公共服务设施

塔吉克阿巴提镇农贸市场、文化站、邮政所、敬老院。

塔什库尔干乡政府文化站、幼儿园、邮政所、国土所、兽医站建设；森林公园建设。

提孜那甫乡邮政所、温泉宾馆、客运站；

班迪尔乡邮政所、派出所、农贸市场、兽医站、文化站；

麻扎尔种羊场邮政所、客运站、农贸市场；

大同乡邮政所、光伏电站、国土所、兽医站、农贸市场（含物资储备站）；

库科西鲁克乡邮政所、兽医站、客运站、农贸市场；

马尔洋乡邮政所、兽医站、农贸市场；

科克亚乡邮政所、兽医站、农贸市场、客运站；

3、各乡镇基础设施建设（给水、排水、电力、电信、供热）【深圳援建】

干部周转房

各乡镇干部周转房建设。

安居富民房

安居富民工程是塔什库尔干县十二五重点民生工程，根据塔什库尔干县安居富民十二五规划，十二五期间安居富民工程建设任务为7189套（深圳援建6100套，其中改建牧民抗震住房3000套、塔吉克阿巴提镇生态移民搬迁住房500套、安居富民工程2600套），其中新建3247套，改扩建3942套。安居富民工程住房及院落建设应体现塔吉克特色，住房及围墙尽量采用本土建筑材料。富民安居工程重点建设乡镇为314沿线的科克亚尔柯尔克孜乡、塔合曼乡、提孜那甫乡和达布达尔乡。

重点建设村庄为科克亚尔柯尔克孜乡柯克亚尔村（建设规模198套，其中新建78套、改扩建120套）、提孜那甫乡提孜那甫村、曲什曼村和兰干村（建设规模539套，其中新建146套，改扩建393套）、塔合曼乡伯尕吾勒村（建设规模140套，其中新建80套，改扩建60套  ）、拜什库尔干村（建设规模150套，其中新建100套，改扩建50套）、达布达尔乡达布达尔村（建设规模250套，中新建140套，改扩建110套）。

- 第十五条  县域综合交通

15.1  对外交通

加强国家战略大通道的建设，为国家实施东联西出、西进东销战略提供支持。

公路交通：

规划期内做好与喀什地区交通网络的衔接，提升塔莎公路等级为2级，通过塔莎公路可与喀和高速公路、巴莎高速公路连接；同时打通库科西鲁格乡与英吉沙县联系；G314线——阿富汗边境通道，卡拉苏口岸——塔吉克斯坦通道；为塔县实现跨越式发展和长治久安、实现全面建设小康社会提供强有力的交通保障。

铁路交通：加快实施中巴铁路建设。

航空：根据新疆城镇体系规划（2011-2025草案），在塔什库尔干县建设喀什——塔什库尔干县的支线机场。支线机场等级不低于4C级。

15.2 县域交通

公路网建设：规划期末县域交通主干线形成“三横三纵两通道道路网结构。

三横：G314—下坂地——库克西鲁克乡——库祖（六号桥）

塔什库尔干乡牧林场——瓦恰乡——大同乡

G314—（老导航站）——热斯卡木村——塔特鲁沟

三纵：G314（慕士塔格—塔合曼乡——县城——种羊场——边境

班迪乡——瓦恰乡——马尔洋——岔路口

大同——小同——皮勒——布侯依克拉甫-热斯喀木

两通道：卡拉苏口岸——塔吉克斯坦通道；

G314线——阿富汗边境通道

近期规划：新建、改建农村公路1945公里。其中重要农村公路620公里，通村油路303.6公里，通达公路1021.4公里。

新建桥梁3872米/214座。具体建设任务：

通乡油路

一是改建叶城县－塔什库尔干县310公里二级公路。

二是改建库祖（幸福六号桥）-大同乡26公里山区三级公路。

三是改建塔什库尔干县班迪尔乡-瓦恰乡-马尔洋乡90公里山区三级公路。

四是新建G314线K1781+785岔口—X614线K39+800岔口30公里山区三级公路。

五是新建塔什库尔干县X614线K46+700岔口-大同乡政府74公里山区三级公路。

通村公路

一是改建通村油路303.6公里

二是新建通达公路1021.4公里。

中远期规划：乡镇驻地与县城之间及乡镇驻地之间连接的主要道路要达到三级公路以上标准，各中心村之间、基层村联系的主要道路均应达到四级公路以上标准。

15.3客运站规划：

规划在各乡镇场规划站点，为农村客运班线的延伸和城乡客运一体化打下良好的基础。

第十六条  县域公共服务设施规划

16.1教育设施建设规划

（1）建设标准

①合理调整中小学布局，县城设高中、中职和城乡寄宿小学，各乡设1-3年级小学，人口比较密集的地区，原则上每0.5万人左右设一所完全小学，每1-2万人设一所初中。

②新建幼儿园的规模宜为6班、9班，6班幼儿园用地不小于0.3公顷，9班幼儿园用地不小于0.4公顷。

③镇区和乡集镇需同时设小学和初中的，可合建九年一贯制学校。

1城市普通中小学校校舍建筑面积指标表（m2）

| 项 目 名 称 |  | 基 本 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班 | 18班 | 24班 | 27班 | 30班 | 36班 | 45班 |
| 完全 小学 | 面积合计 | 3569 | 4684 | 5812 | — | 6912 | — | — |
|  | 生均面积 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | — | 5.2 | — | — |
| 九年制学校 | 面积合计 | — | 5500 | — | 7328 | — | 9425 | 11588 |
|  | 生均面积 | — | 6.5 | — | 5.8 | — | 5.6 | 5.5 |
| 初级 中学 | 面积合计 | 4772 | 6379 | 7972 | — | 9605 | — | — |
|  | 生均面积 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | — | 6.4 | — | — |
| 高级 中学 | 面积合计 | — | 6602 | 8247 | — | 9892 | 11537 | — |
|  | 生均面积 | — | 7.4 | 6.9 | — | 6.6 | 6.4 | — |

1农村中小学平均每生占有校舍建筑面积（m2）

| 学校类别 | 学校规模 | 近期指标 | 规划指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初小 | 4班 | 3.69 | 4.78 |
| 完小 | 6班 | 4.84 | 7.02 |
|  | 12班 | 4.34 | 5.98 |
|  | 18班 | 4.02 | 5.47 |
| 初中 | 12班 | 6.01 | 10.25 |
|  | 18班 | 5.78 | 9.72 |
|  | 24班 | 5.63 | 9.41 |

16.2医疗卫生规划

1、发展目标

在全县建立起适应市场经济体制要求和经济社会发展水平、与城镇体系结构相协调、级配合理的医疗卫生服务体系。

2、规划原则

以满足群众医疗需求、方便群众出发，按照适宜的服务半径、分级分类的原则，通过合理布局，建立医疗预防保健网络，更好地发挥医疗卫生设施整体效益；遵循以“预防为主”的卫生工作方针，加强公共卫生体系和预防保健机构的建设；保护环境，严格控制医疗废弃物、污水和毒气等污染物的排放。

3、建设标准

村级卫生服务机构：每个行政村设1个村卫生室。

乡镇卫生服务机构：乡镇设立乡镇卫生院。

县级卫生服务机构：设县医院2所（塔什库尔干县医院和塔什库尔干县人民医院），建设规模能满足城镇未来发展需要。规划期内重点加强医疗设施的建设，保证居民就医条件。对塔什库尔干县医院用地细分，改造成塔什库尔干县医院﹢综合医疗服务中心，综合医疗服务中心包含医疗卫生综合培训中心、妇幼保健中心、应急管理中心、卫生监督所、农牧区医疗合作服务大厅。

4、医疗卫生设施建设规划

规划县域医疗设施一览表

| 名称 | 规划床位（张） | 性质 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔什库尔干县医院 | 150 | 综合型 | 县城 | 新建 |
| 塔什库尔干县人民医院 | 200 | 综合型 | 县城 | 现状 |
| 达布达尔乡 | 20 | 综合型 | 达布达尔乡 | 现状 |
| 塔合曼乡 | 20 | 综合型 | 塔合曼乡 | 新建 |
| 麻扎尔种羊场 | 5 | 一般卫生院 | 麻扎尔种羊场 | 改建 |
| 马尔洋乡 | 5 | 一般卫生院 | 马尔洋乡 | 改建 |
| 大同乡 | 5 | 一般卫生院 | 大同乡 | 改建 |
| 库科西鲁克乡 | 5 | 一般卫生院 | 库科西鲁克乡 | 改建 |
| 塔吉克阿巴提镇 | 30 | 一般卫生院 | 塔吉克阿巴提镇 | 改建 |
| 瓦恰乡 | 10 | 一般卫生院 | 瓦恰乡 | 改建 |
| 塔什库尔干乡 | 10 | 一般卫生院 | 塔什库尔干乡 | 扩建 |
| 科克亚尔柯尔克孜乡 | 5 | 一般卫生院 | 科克亚尔柯尔克孜乡 | 改建 |
| 提孜那甫乡 | 10 | 一般卫生院 | 提孜那甫乡 | 改建 |

塔什库尔干县医院、塔什库尔干县人民医院根据就医人数需求和相关规范加以设计。

乡镇卫生院的建筑面积不小于2400m2，用地面积不小于5000m2。村卫生室与中心村规模相配合，以中心村为基点，人均用地面积控制在0.1-0.3m2/人，可选择在位置适中、内外联系方便的地段建设。

16.3 文化体育

（1）发展目标

实施“文化兴边”战略，加快县、乡、村三级公共文化体系建设，逐步形成覆盖城乡、比较完善的公共文化体系。到2015年达到城乡文化体育基础设施基本齐备，初步形成县、乡、村三级文化网。2030年，根本扭转文化体育事业较为落后的局面，使全县文化体育事业发展达到全国中等水平。

村队、村民小组文化室普及率达100%，利用率达100%，且达到自治区规定的“三室一场”的标准；文化站普及率达100%，并达到自治区一级文化站标准；县文化馆达到自治区一级文化馆（县级）。图书馆达到自治区一级（县级）。

至2015年，争取占全县五分之一的行政村建成标准公共体育场地设施。至2030年，行政村标准公共体育场地设施建成率100%，城市社区全民健身路径覆盖率100%，县级体育设施达到自治区体育先进县标准，建成和田县体育中心和农牧民运动场。

（2）建设标准

体育中心：集中建设健身、训练、竞赛、娱乐等设施。体育中心内含县体育馆、田径场（六条以上跑道，足球场标准400米场地）、固定看台（标准400米田径场须有五千以上座位）、射箭场（130米×150米），赛马场（跑道内圈800米以上）等，占地面积21.68公顷。

农牧民运动场：占地4.62公顷，设置运动场、球场、训练房、赛马场等场地设施。

乡（镇）体育场：一个室外（场地面积不少于400平方米，设施配套）、一个室内（场地面积不少于40平方米，设施配套）公共体育场地设施，应有灯光设备或水泥地面的场地或200米以上的田径场。

村体育场地：一块混凝土地面标准篮球场，配备一副标准篮球架和2张室外乒乓球台，篮球场四周留出5米的平整空地。

社区体育场地：占地面积0.3公顷，内设小型足球场，另设置篮、排、羽毛球等球类活动场地或安排儿童活动和老人健身场地。

第十七条  县域基础设施规划

17.1给水工程规划

1、供水规划

规划以各乡、镇为单位建设供水区域，达布达尔乡、塔合曼乡、柯克亚尔供水区水源均为泉水，塔吉克阿巴提镇、麻扎尔种羊场、提孜那甫乡、塔什库尔干乡、瓦恰乡供水区水源均为地表水。

规划期末建设各类供水工程13座，解决供水人口5.1万人，县域年需水量约为690.6立方米。

2、水源保护

根据国家《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）及《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）的要求，对水源地进行保护，并确定保护区范围。

①以地表水为水源的供水工程，取水点上游1000米至下游100米的水域，不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有害化学物品仓库，堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用持久性或剧毒的农药，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。

②以地下水为水源的供水工程，水源地所在水井周围做带刺铁丝围栏保护，对水源地井群周围200米进行卫生防护，对上游水域及周围进行环境保护，严禁排入废水废渣污物，严格控制农田对农药、化肥的使用量。

③以泉水为水源的供水工程，也要达到上述要求，对于泉水水源不在水厂内的更要注意防范，应将引泉室密封、加盖上锁，还要对每口井检查， 防止人为破坏。

严禁农灌区的排碱水进入水源区，建议以立法的形式纳入县城地方法规中。

水资源合理的开发合利用以及管理措施应做专门环境影响评价做仔细研究，报请当地人民政府以法律或条规形式固定下来，同时应注意协调水资源利用及城市发展之间的矛盾。

尽快开展水库水动态观测，以利水资源的合理开发利用，建立健全水资源机构及法律法规。

水厂厂区周围规划设置不小于10米的绿化带。

17.2排水工程规划

(1)排水体制

排水体制采用不完全分流制，生活污水流入污水处理厂，工业污水必须经过自行处理并且达标后,方可排入污水处理厂。

(2)排污量预测

规划末期，县、乡、镇域总排水量按县、乡、镇域用水量的80％计算，村排水量按用水量70％计。县域内年总污水量为248.6万立方米。

- 17.3供热工程规划

规划加快集中供热建设，县城规划供热普及率达到80％，建设热泵站2座，热源为地源热泵，乡、镇自建小型锅炉房集中供热，普及率达到70％。

- 17.4燃气工程规划

规划期内加快塔什库尔干县县城天燃气管道建设，并逐步提高县城周围乡村的液化气普及率；一般乡镇居民采用液化石油气钢瓶供气。规划期末塔什库尔干县县城天燃气普及率达100%以上。

- 17.5县域电力规划

(1)电源建设：近期规划在库科西鲁克乡建设齐热哈塔尔水电站，大同乡建设小水电厂，在常规能源无法解决的马尔洋乡、大同乡、达布达尔乡热斯喀木村，建议通过建设太阳能电站或小型太阳能设备解决供电问题。

(2)变电站规划近期塔什库尔干县新建110KV变电站3座（110Kv达布达尔变电站、下板地至110kV卡慕士塔格变电站、110kV红其拉甫变电站）；改造35kV变电站4座，新建35kV变电站2座（卡拉苏口岸变电站、马尔洋变电站）共增加变电容量8MVA。新建110kV、35kV和10kV线路规划以架空线为主，主要沿城区干道和乡村道路架设。远期加强区域联网线路建设。

(3)负荷预测：根据电力部门预测，塔什库尔干县最大负荷近期增长率为15%，远期增长率为20%。预计近期2015年全县最大负荷达0.27万KW，远期2030年全县最大用电负荷为4.15万KW。

- 17.6通信、邮政、广电规划

(1)通信规划

固定电话主线普及率: 2015年塔什库尔干县县城65%，县域乡镇40%；2030年塔什库尔干县县城70%，县域乡镇50%。

(2)邮政规划

建立和完善立体型邮运网，逐步完善邮政网点，在居住区及主要道路设立邮政报刊亭和信箱，乡镇设立邮政支局，农村设立邮政代理网点，方便群众用邮。

(3)广电规划

完善有线电视网络，加快光缆建设，加强多媒体和高速信息公路建设，2030年有线电视与数字电视覆盖率100%。

- 第十八条 县域综合防灾设施规划

- 18.1防洪规划

1、防洪标准

按《防洪标准》（GB50201-94），结合现行规范，将全县防洪标准定为3个等级：

（1）县城防洪标准为30年一遇；

（2）其它乡镇防洪标准为20年一遇。

（3）各类水库和大型基础设施按其等级标准依照相关规范设定不同防洪等级。

2、防洪工程总体布局

根据山洪发生的位置不同以及产生的危害程度，将防洪工程布局分为以下几种：

1）对洪水发源于河流中上游河谷区，直接汇入河道，山洪沟所处区域地形纵坡非常陡，山洪沟下切较深，造成的危害主要是水土流失的这类山洪沟，主要治理措施为疏通泄洪沟，建堤防、拦沙坝、淤地坝、丁坝、谷坊等工程措施。

2）对产流于山坡或山前冲洪积扇处的山洪治理措施为：上游疏导、疏通泄洪沟，建设堤防，中下游分洪、引洪入河或者引入荒漠区。

3）采取在沟道两旁建设防护林，人工造林、人工种草、牧区轮放等措施，采取水土保持生物工程措施，阻止水土流失。

3、 重点防洪工程

重点河道防洪工程有：申关河河口防洪工程，塔什库尔干河河西防洪工程。重点山洪沟防治工程有：阔克赛勒苏沟、萨热克塔什吉勒沟、额兰阔勒吉勒沟、曲满孜拉普沟、奇井不尺额沟、热格色洛沟、那热乌楼沟、辛滚沟、土根曼苏沟共9条，防治长度59.2km

- 18.2抗震规划

（1）疏散通道规划：规划为了加强城镇震时的疏散能力，在中心城区确保每个方向有两条以上的对外疏散通道，每个乡镇不少于三个方向的对外疏散通道；疏散道路主要有314国道、县道、乡镇外围环形公路。

（2）设置县级抗震救灾指挥中心一个，各乡镇设次级指挥中心，各级指挥中心与各类救护中心结合，配备双线通信线路与无线通讯系统。

（3）利用城镇主要道路作为避灾疏散道路，形成通畅的快速疏散体系。沿疏散线的建筑物严格控制高度和建筑红线。规划的城镇道路、城镇公园绿地、广场、运动场及中学的操场等是地震时的主要疏散场地。

（4）重点加强全县供水、电力交通、电讯、燃气、医疗救护、粮食供应、消防等城市生命线系统的防护措施。降低城区的建筑密度和人口密度，增加和拓宽支路和宅前宅后道路，增加广场和绿地，以有效提供避灾疏散用地，加强对次生灾害源的控制管理。

（5）加强镇区避灾疏散场地的建设，疏散场地按人均2平方米要求。

（6）加强消防队、医院、防疫站等救援部门及设施建设，确保震时能进行快速救援。

- 18.3消防规划

1、规划原则

贯彻“预防为主、防消结合”的方针，加强城镇消防基础设施建设，发展消防科技，提高城镇防御火灾能力和灭火救灾的效率。强化全社会消防意识，积极推进消防工作社会化，努力消除火灾隐患。

2、规划布局

根据公安部、建设部《城镇消防站布局与技术装备配备标准》的有关规定，每个消防站的责任区面积为4-7平方公里；在城镇给水规划中 保证5%的城市用水为消防专用水，合理布局消防，对中心城区的木结构房屋严加管理，逐步进行改建；合理进行消防站布局，建立消防法制健全、技术设施精良的消防体系。

- 18.4地质灾害规划

（1）在山区要根据草场的载畜量合理发展畜牧业，切忌盲目发展和过度放牧，严禁破坏草场植被，严禁滥伐森林，尽快恢复植被；

（2）在进行矿山开采、修建山区公路和山区的其它人类工程活动前必须开展地质灾害危险性评估工作，经过充分论证，在具有保证生态环境不发生明显改变的措施的前提下，合理开挖和施工，防止由人类工程活动原因诱发或加剧地质灾害的发生；

（3）对已有的重大地质灾害及其隐患点，建议按《新疆塔什库尔干县地质灾害防治规划图》及其说明书中提出的防治分级和防治分期，分轻重缓急，按近期、中期和远期进行重点防治、次重点防治和一般防治。具体防治措施视各潜在的地质灾害隐患点的实际情况区别对待；

（4）对大多数地质灾害隐患点均可采取避让或以避让为主的措施，同时应加强监测和采取预警预报等措施。对少数需采取工程治理措施进行近期防治的重要隐患点，应根据灾害类型、规模，合理进行设计施工，以达到防灾减灾和保护生态环境的目的；

（5）对仅需一般防治和远期防治的一般地质灾害隐患点，建议采取以生物工程为主的防治措施，即通过植树造林和种草，达到固结山坡和防治地质灾害的目的。

- 第十九条  县域旅游规划

19.1定位

要通过较长的努力，通过打造“万山之宗，塔族风情，丝路遗韵，高原新城”四大旅游特色，把塔什库尔干县建设成为在国内、国际具有重要影响力的著名的旅游目的地。

19.2规划目标

近期（2012－2015年）——旅游目的地建设期

中期（2016－2020年）——旅游目的地提升期

深度整合旅游产业，强化品牌产品体系，完善综合配套体系，全面凸显“万山之宗，塔族风情，丝路遗韵，高原新城”四大旅游特色，确立塔什库尔干县作为新疆主要的国际旅游目的地之一的地位，主要旅游发展指标位居全疆各县市前列。

远期（2021－2030年）——旅游目的地巩固期

以强大的旅游软硬件设施和产品，全面衔接国际、国内市场需求，完成观光、休闲、度假、探险、文化活动于一体的高品质旅游目的地系统的打造。旅游业具有强大的产业带动能力，旅游业成为国民经济体系中强大的支柱产业和动力产业。最终把塔什库尔干县建设成在国内、国际具有重要影响力的著名的旅游目的地。

19.3空间结构

“一核三线”+“七个重点发展区” 的旅游发展战略布局。

（1）“一核”

以县城为核心区的旅游综合接待基地。

（2）“三线”

以县城为起点，分别向东线、南线和北线延伸的三条较成熟并具有较大开发潜力的“黄金”旅游带。在各旅游带上，依据综合旅游资源禀赋、游客的主要进出路径、现有和未来的交通条件，并考虑到拟建项目情况，规划布局一系列已开发或未来可开发的旅游节点。

（3）“七个重点发展区”

在规划期内，拟集中布局旅游基础设施，培育旅游市场主体，打造旅游吸引力，形成产业集聚区的七个重点发展区域：民俗村—石头城—阿拉尔金草滩高原湿地、文化历史旅游区，提孜那甫—县城旅游产业发展区，卡拉苏—慕士塔格冰川公园旅游区，红其拉甫国门边境旅游商贸区，玉石之乡田园风光旅游区，高原地质公园旅游区，高原森林公园旅游区。

19.4旅游线路

（1）跨国旅游线路

中亚古城游：喀什——塔什库尔干（石头城）——塔什干（乌兹别克斯坦）——撒马尔罕古城（乌兹别克斯坦）——布哈拉历史中心（乌兹别克斯坦）——希瓦古城（乌兹别克斯坦）——杜尚别（塔吉克斯坦）。

南亚精华游：喀什——塔什库尔干——红其拉甫口岸——洪闸王宫（巴基斯坦）——伊斯兰堡（巴基斯坦）——卡拉奇（巴基斯坦）——新德里（印度）。

（2）丝绸之路游线路

西安——兰州——嘉峪关——敦煌——哈密——吐鲁番——乌鲁木齐——库尔勒——喀什——塔什库尔干。

（3）帕米尔高原一日或多日游

红山峡谷——盖孜峡谷——古驿站——白沙山——沙湖——公格尔峰——公格尔九别峰——慕士塔格峰——柯尔克孜骑马。

（4）喀什地区精华游

塔什库尔干（石头城）——喀什市——英吉沙（刀厂、巴扎）——莎车（阿曼尼莎陵墓）——泽普（金胡杨风景区）——麦盖提（刀郎文化村、刀郎农民画）——巴楚（夏河胡杨林）——喀什天门大峡谷——阿图什。

（2）县域内旅游线路

（1）塔什库尔干南北经典旅游线

塔什库尔干县城——石头城——阿拉尔金草滩——高原鹰族塔吉克寻根——古驿站——“祖母绿之乡”达布达尔乡——红其拉甫揽胜——边防哨站——中巴红色界碑。

（2）县域内中程旅游线路

“冰川之父”揽胜之旅：按北线旅游带所列旅游线路。

“红色国门”之旅：按南线旅游带所列旅游线路。

“塔吉克风情”之旅：按东线旅游带所列旅游线路。

第二十条  空间管制

20.1  已建区

（1）主要区域

一般为城市、乡镇、村庄建成区。

（2）空间管制要求

按规划要求保留或改造更新。

20.2 适建区

（1）主要区域

主要包括城市、乡镇、村庄规划建设用地，单独的基础设施、工矿企业等用地。

（2）空间管制要求

节约使用土地，适当提高开发强度，提高土地经济效益。

建设与环境相协调，优化村镇空间形态，禁止破坏自然的建设行为。

重点保障市政基础设施和公共服务设施的建设要求，改善村镇生产、生活环境。

重视环境设施的建设，加大环境治理的力度。

20.3 限建区

（1）主要区域

限制建设区包括一般农田用地区，沿县域内主要河道、公路等两侧形成的绿化防护带，具有重要开采价值的矿产资源埋藏区、蓄滞洪区、绿洲、冰川过渡带和因县城发展需要预留的发展备用地和控制地带等。

（2）空间管治要求

限制开发区的主体功能是保护生态环境，但并不是任何产业都不能发展，任何矿产资源都不能开发，关键是要以不影响主体功能定位为前提，资源环境可承受的范围内，科学有序的初步开展经济活动。对这些限制开发区实行保护优先、适度开发、点状发展的方针，把开发活动集中于当地可以承载的特色产业，加强生态环境的修复，引导人口资源平稳有序地转移到适宜开发区。

20.4 禁建区

（1）主要区域

禁止建设区包括基本农田保护区、水源保护区、河流、水库和自然生态保护区、历史文化遗址等。塔什库尔干县基本农田保护区面积3456.75公顷；境内河流主要有有叶尔羌河、塔什库尔干河，其次有塔合曼河、瓦恰河、热斯坎土河、马尔洋河、布仑木沙河、大同河、小同河等，流向大都与地形相一致，汇入叶尔羌河。境内现有国家级大型水库（下坂地水库）1座，目前城镇水源地位于县城西部。

自然生态保护区、历史文化遗址包括塔什库尔干自然保护区、慕士塔格冰川公园、国家级重点文物保护单位石头城遗址；自治区重点文物保护单位香宝宝古墓群、吉尔尕特古驿站、公主堡；拜火教遗址等都是塔县的禁止开发区。

（2）空间管制要求

文保单位保护范围:严格保护文物，严禁对文物保护构成破坏性影响的活动。

山岭：25°以上的耕地、村庄应退耕还林、退宅还林；水源涵养区范围内，禁止一切污染水源、影响蓄水的行为。

水域：原则上不得改变其现有及规划的水域形态、走向，不得减少水域面积。在水域控制区内，不得建设除防洪、排涝等水利设施以外的任何其他建（构）筑物。

湿地：必须严格保护，防止污染。允许适度养殖，禁止其他一切违法、违章行为。

基本农田保护区：未经法定程序审批，严禁将基本农田保护区作为除必要的农业附属设施以外的的建设用地，禁止破坏基本农田的行为。如经法定程序审批，同意改变基本农田的性质，必须耕占平衡。

水源保护区：不得养殖、排放污水、倾倒垃圾；绝对保护区内不得停靠船只，不得从事游泳、挖河等一切可能对水体有污染的活动。

天然气管道控制区：控制用地内禁止建设。

供电线路通道：供电线路通道结合区域性交通通道、沿河绿带以及低山丘陵布置，220KV高压走廊控制宽度为30-40米，110KV高压走廊控制宽度为15-25米，规划供电线路通道范围内禁止建设各类设施和建、构筑物。

- 第二十一条  历史文化遗产保护

21.1保护控制范围

（1）重点保护区：公布的各级文物保护单位的范围，包括文物保护单位周围不小于6米的防火间距，对各级文物保护单位的修缮和建设均要严格按照《中华人民共和国文物保护法》执行。

（2）建设控制地带：建设控制地带范围内建筑高度控制在二层以内，建筑风格应与传统风貌相协调，不得新建体量大的建筑物及构筑物。

（3）环境协调区：对文物保护单位周边地区的用地性质、建筑高度、建筑风格等进行控制。

21.2文物古迹管制措施

各级文物保护单位要遵守相关的文物保护法规，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程，如有特殊需要，必须经原公布的人民政府和上一级文化行政管理部门同意。

根据保护文物的实际需要，经省、市人民政府批准，应在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带。在这个地带内修建新建筑和构筑物，不得破坏文物保护单位的环境风貌。其设计方案须征得文化行政管理部门同意后，报城乡规划部门批准。

- 第二十二条  县域生态环境保护

22.1规划目标

（1）以生态环境建设为重点，对县域不同生态空间进行划分，形成“点、线、面”结合的县域生态格局。

（2）促进土地开发与生态保护的平衡，使两者朝着土地使用效益提高和生态环境改善的方向发展。

（3）加强城乡生态环境建设，保护广大农田和生态环境敏感区，提高城镇、道路和工业区的绿化水平。

（4）针对不同的生态环境状况及土地使用要求，划分不同的环境控制区并制定生态环境保护策略。

（5）规范不同的项目选址和提供产业、环境、生态治理的政策参考。

22.2县域生态功能分区

塔什库尔干县县域生态功能分区共划分为：北部高原河谷生态保护区、东部高山生态保护区、中部河谷农牧保护区、南部山区保护区等4个生态功能分区。

22.3县域生态保护措施

1、加强自然保护区能力建设

2、合理开发旅游资源，建设特色生态旅游区

3、限制发展矿产资源深加工产业，保护冰川和水环境

4、实施定居工程和退牧还草工程，实施有机农业战略

- 性质与规模

- 第二十三条  性质与定位

县域政治、经济、文化中心，我国唯一的塔吉克民族自治县，是中亚、西亚经济圈的桥头堡，贸易旅游口岸城镇。

- 第二十四条  发展规模

24.1 人口规模

县域人口：2015年为4.0万人，2020年为4.4万人，2030年为5.1万人。

县城人口：2015年为2.0万人，2030年为2.5万人，2030年为3万人。

24.2  用地规模

近期2015年 建设用地规模为428.62公顷，人均建设用地在214.31㎡；

中期2020年 建设用地规模为493.64公顷，人均建设用地在197.46㎡；

远期2030年 建设用地规模为629.41公顷，人均建设用地在209.8㎡

- 空间布局

第二十五条  发展方向

中心城区发展方向为向西为主。

- 第二十六条  总体布局方针

结合现状对县城内的各类用地进行调整，完善现成的功能，加强基础设施的建设，努力改善居住环境。

- 第二十七条  空间结构

27.1  空间增长边界

塔什库尔干县县城空间增长边界大致为确定塔什库尔干县城空间增长边界大致为北至人工湖、南到次森林，东至阿拉尔金草滩湿地公园，西到山体。边界范围内的土地面积约为8.5平方公里。

27.2 空间结构

本次规划采用“三轴、四片区”的规划结构

三轴即：即：沿中巴友谊路城市公共发展轴，以及沿塔什库尔干路形成的展示历史生态景观主轴，以及沿帕米尔路形成的展现塔吉克特色风情的发展轴。

四片区：城市中心区、居住安置区、生态旅游景观功能区、边境贸易管理区。

- 第二十八条 规划各类用地构成

本次规划中，城市建设用地面积为 629.41公顷，人均建设用地209.8㎡∕人，其中居住用地182.92公顷，占总建设用地面积的29.06%，公共管理与公共设施用地 93.7公顷 ，占总建设用地面积的14.89% ；仓储物流用地 9.84公顷，占总建设用地面积的1.56%； 道路与交通设施用地 104.52公顷，占总建设用地面积的16.61% ；公用设施用地8.6公顷，占总建设用地面积的1.37%；绿地与广场用地90.39 公顷，占总建设用地面积的14.36%；特殊用地52.76公顷，占总建设用地面积8.38%。

- 第二十九条 居住用地规划

- 29.1规划原则

（1）城市居住用地要统一规划、合理布局，按照交通方便、环境优雅、生活舒适、配套齐全的要求，规划建设住宅区；

（2）城市住宅发展以提高居住环境质量和生活服务设施水平为核心，新区开发、旧区建设和旧城改造相结合，顺应住宅商品化的发展趋势，相对集中建设；

（3）根据城市发展的主要方向，结合新区的开发建设，开发一批结构完整、规模配套的现代化居住区；新区中的住宅建设应在设施配套和环境质量上优于旧城区；

（4）调整住宅建设结构，体现住宅的多样化和可选择性，满足城市居民各阶层的需求；

（5）旧城改造以用地调整和结构合理化为重点，提高土地使用效率和强度，强化城区的行政办公、商贸金融和旅游服务等主要职能，加大拆除危棚简屋的力度，成片成套改造旧区，疏解相对过密的人口，提高旧区生活质量；

（6）旧城改造应充分尊重城市历史文化传统和特色风貌，合理保护地方特色建筑和历史环境。

- 29.2用地布局

城区居住用地划分为5个居住片区。分别为塔什库尔干路以北片区、塔什库尔干路、乔戈里路、帕米尔路、西环路所围合区域、帕米尔路、中巴友谊路、西环路、南环路所围合区域、塔什库尔干路、乔戈里路、红其拉甫路、卡拉苏路所围合区域；塔什库尔干路、中巴友谊路、卡拉苏路所围合区域.

规划居住用地总面积182.92公顷，居住人口3万人，人均居住用地60.97m2。

居住片区规划布局如下：

| 序号 | 居住片区 | 居住用地规模（公顷） | 人口规模 （万人） | 人均居住用地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔什库尔干路以北片区 | 30.30 | 5705 | 53 |
| 2 | 塔什库尔干路、乔戈里路、帕米尔路、西环路所围合区域 | 53.86 | 10142 | 51 |
| 3 | 帕米尔路、中巴友谊路、西环路、南环路所围合区域 | 35.25 | 6638 | 50 |
| 4 | 塔什库尔干路、乔戈里路、红旗拉普鲁、卡拉苏路所围合区域 | 23.95 | 4510 | 50 |
| 5 | 塔什库尔干路、中巴友谊路、卡拉苏路所围合区域 | 15.95 | 3003 | 51 |

29.3中小学用地

办学原则

高中异地（喀什市）办学，初中集中县城办，全县农村小学4-6年级和县城乡寄宿制小学1-6集中在县城办，农村1-3年级和学前教育集中乡镇办。

初中、小学、幼儿教育设施

按服务人口为2－3万人的标准设置初中，通过新建和改造初级中学，完善初中校网布局，在旧城改造、新区建设中，中学教育设施要及时配套、更新，使其相对居住人口密度平均分布。规划期内不在增设初中。

小学按照每2.0万人设置一所标准配置，期末城区小学数量为1所。幼儿园按照每1万人设置一所标准配置，具体定位与规模在详细规划中确定。

- 第三十条 保障性住房用地规划

30.1规划目的

为加快塔什库尔干县全面建设小康社会、基本实现社会主义现代化的进程，加强对塔什库尔干县县城住房建设，特别是对县城今后的经济适用房和廉租房建设的引导和统筹，依据相关法律、法规和上层次规划要求，按照国家房地产调控的有关政策，结合塔什库尔干县实际，制定保障性住房用地规划。

30.2规划目标

（1）塔什库尔干县县城住宅发展要实现持续健康发展，推动国民经济与社会又好又快发展，保持住宅市场发展中的市场总量基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定，加强政府调控管理，实现市场机制健全完善，政府监管有力有效、公共住房与保障到位，建立较为完善的住宅市场体系。

（2）在住宅总量充分满足居民住房合理增长的需求前提下，根据城市空间发展战略、城市人口分布状况、产业结构布局以及住宅市场区域特征，科学规划和供应土地，合理布局基础设施配套，方便居民生活与工作，优化住宅区域供应结构，实现需求与供应的区域结构基本平衡。

（3）建立完善的住房保障体系，保障政府公共住房的有效供应，支持中低收入家庭合理住房需求，保障低收入和困难家庭基本住房需求。

30.3保障性住房规划布局

保障性住房5片区，新建三片区，改造两片区。

近期建设保障性住房分为5片区，包含棚户区改造、廉租房、公租房、干部周转房等。

公租房、廉租房、教师周转房主要利用棚户区改造腾出的用地进行统筹安排。主要分为三个片区。三个片区住房建筑质量差，公共服务设施和基础设施建设严重滞后，规划采用拆除重建的方式解决：三个片区分别位于塔什库尔干路与红其拉甫路交叉口处，占地面积2.15公顷；慕士塔格路与喀喇库里路交叉处，占地面积12.8公顷；帕米尔路与红其拉甫交叉处，占地面积10.17公顷。

县城部分棚户区建筑质量较好（砖混住宅），但基础设施和公共服务设施配套严重欠缺，规划对建筑立面进行局部整饰，重点完善基础设施、公共服务设施及居住环境改造。此类棚户区有两片：位于帕米尔路与红其拉甫路交叉口西侧，占地面积2.86公顷；慕士塔格路与中巴友谊路交叉口东侧，占地面积5.38公顷。

- 第三十一条 公共设施用地规划

31.1规划原则

- 以人为本原则

重视基层网点建设，创造良好的人居环境，提升塔什库尔干县居民的基本生活质量。

- 优先保证政府主导型公共设施用地的原则

以有效供给满足有效需求。大型公共设施发展项目的选择及其规模的确定，要有利于补充塔什库尔干县城市功能，提高城市品位。重要的公益性服务设施应由政府主导开发，以保证城市公共利益 的均衡性，合理引导城市非公共开发，引入市场竞争机制，保障市民公共利益。

- 城市资源配置效能最大的原则

集约化利用土地资源，建立配套合理的公共设施网络，实现均衡分布、功能互补、就近服务。在等级分配上按照城市级和居住区级设置，已建立具有塔吉克特色的、适宜规模的高原旅游贸易重镇为目的，完善各类公共设施。行政中心的公共服务设施从全县范围考虑其规模。居住片区的公共服务设施则主要从本区来考虑，适当考虑为全县服务。

31.2用地布局规划

为满足人们日常生活最基本需要的公共服务设施，按照服务半径要求均匀布点，基本保留中部片区内现状公共服务设施布局，适当增加商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生等公共服务设施，并加强城区北部特色商贸区的建设、南部口岸自由贸易区的建设，西部居住安置区公共服务设施配套建设。

31.3行政办公用地

现有的行政办公用地在规划中予以保留，并在现有的基础上改造完善。同时对部分现有办公用地（建设局、检察院、执法局、司法局）调整至红其拉甫路，使红其拉甫路沿线成为行政办公相对集中区。规划新增一处大型办公用地，沿喀喇库里路东侧、卡拉苏路南侧布局矿业公司集中办公区。规划后的行政办公用地面积为58.28公顷，占建设用地总面积的9.26%，人均行政办公用地面积19.43平方米。

31.4商业服务业设施用地

特色商贸区：依托石头城、风情园的游客资源，发展特色商贸、旅游产品销售、奇石展览、销售等产业，形成为旅游服务的具有塔吉克民族特色的民族工业品、旅游纪念品、奇石等产品特色商贸区。形成县城一处集旅游、餐饮、购物和对外经济服务的商业一条街。

边贸互市区：

在乔戈里路东侧、卡拉苏路北侧布局商品交易中心，为边贸互市交易提供良好的场所，打造商业、商贸中心，也可为县城居民及周边乡村居民服务。

商业步行街：位于红其拉甫路的北部与塔什库尔干路和慕士塔格路交汇口之间，设置为城区居民服务的商业服务设施，主要有食品、服装、纺织品、医药、日用杂货、五金交电等零售批发商店。结合穿衣带帽工程，打造体现塔吉克特色商业文化的县级商业中心。

综合百货市场：综合百货市场位于县城北侧，是为县城居民及周边乡村服务的大型市场。

农贸市场：规划位于城区南部近郊，包括农贸市场、煤炭市场、草料市场、屠宰场、大型保鲜库，为县城及周边乡镇服务。

建材市场：在中巴友谊路与卡拉苏路交叉口处布置一处大型建材市场。为县城及周边乡镇服务。

规划城区商业服务业设施用地84.63公顷，占城市建设用地的13.45%，人均用地28.21㎡。

31.5文化设施用地

考虑用地的集约利用，规划结合民族文化艺术中心大楼安排图书馆、博物馆，在紧邻县委南面安排规划馆。在全民活动健身中心北侧布局3D影院。在另外在人口集中的居住小区级公共设施处适当分散布置一定的文化娱乐设施，满足城市居民的日常文化娱乐生活需求。规划文化设施用地2.19公顷，占建设用地总面积的0.35%，人均文化设施用地0.73平方米。

31.6体育用地

城市体育中心：在红旗拉甫路与其拉合当路所围合地块布局一处大型全民健身中心，内设篮球馆，为县城乃至全县服务。

居住小区级体育设施：每个居委会设置一处居民健身场所，独立占地0.1公顷左右，建筑面积200㎡左右，宜与社区居委会、文化室、老年人服务站、社区卫生服务站点等集中设置，应设置1个500-700㎡的室外运动场，1个200㎡的体育活动室，1处200㎡塑胶地面的健身和相应的器材。布局兵乓球、台球、棋牌室等体育设施。

31.7医疗卫生用地

规划在保留部分现状医疗卫生用地（塔什库尔干县人民医院和塔什库尔干县二甲医院）的同时，结合居民服务半径和需求增设若干医疗卫生设施，使其更好的为塔什库尔干县的居民服务，县城各医疗单位应对用地内的环境进行该造，并引进先进技术和设备，方便居民就近治疗规划后的主要医疗卫生用地面积约4.24公顷，占建设用地总面积的0.67%，人均1.41平方米。

31.8教育科研用地

规划主要是对现有教育设施进行完善，改善环境。规划后的教育科研用地面积约14.49公顷，占建设用地总面积的2.30%，人均4.83平方米。

31.9文物古迹用地㎡∕人

文物古迹用地12.36公顷，占城区建设用地的1.96%。城区内有重要的国家一级文物保护单位石头城遗址。规划在保留原有用地的同时，并进行改造、维修，拆除周边民居，结合遗址保护，规划石头城遗址公园。

31.10社会福利设施用地

规划社会福利院位于塔什库尔干路与喀喇库里路交叉口处。占地面的1.07公顷。

31.11宗教设施用地

迁出位于草滩大道西侧的清真寺。规划在三干渠西侧，与旭东小区毗邻。

第三十二条 仓储物流用地

32.1规划原则与目标

（1）在靠近口岸联检区，位于卡拉苏路沿线布置物流仓储用地，占地面积8.5公顷。

（2）积极发展集运输、存储、配送、装卸、物流信息管理于一体的现代物流、仓储业。

32.2用地布局规划

规划物流仓储用地靠近口岸联检区，位于卡拉苏路沿线占地面积9.84公顷。

第三十三条 道路广场用地

为了进一步充分体现国际旅游目的地的定位，规划在巩固现有道路广场用地的基础上，重点在西向扩展的城区范围内规划布局道路广场用地。同时，无论对巩固已有的道路广场，还是对新规划建设的道路广场，除增强其交通性功能和集会、休闲功能之外，特别要增强其景观功能、生态功能及其社会文化功能。规划后的道路交通设施用地面积共104.52公顷，占建设用地总面积的16.61%，人均34.84平方米。

第三十四条  绿地

规划要求除继续保留已有绿化用地之外，在规划区范围内新布局不同类型和级别的12处公共绿化用地。同时，规划要求配合渠系建设，加强沿线的景观绿化建设，在城市主要道路沿线设置绿化带或林荫步行道；并且在居住区内的适当位置安排布置小区级公共绿地。另外，作为城市的大绿界面，规划在县城四周环绕布置30-50米的宽幅防护绿带，改善县城生态环境。整个县城形成点、线、面结合、“大绿”凸显、景观纷呈、生态和谐、环境优美的绿地系统格局。规划后城市绿化用地面积将达到90.39公顷，占建设用地总面积的14.36%，人均绿化用地30.13平方米。

第三十五条  公用设施用地

综合考虑未来城市发展定位及其新区建设等因素，近期迁出县城南侧油库，远景迁出110KV变电站；在新加坡乡冠酒店以东建有一处一级消防站；在火车站路与塔什库尔干路交叉口处规划一处天然气门站，其它已有的市政公用设施用地予以保留，并进行适当改、扩建。规划后的市政公用设施用地共8.6公顷，占建设用地总面积的1.37%，人均2.87平方米。

第三十六条 规划用地平衡表

| 序号 | 用地符号 | 用地名称 |  | 用地面积 |  | 占城市建设用地比率（%） |  | 人均用地面积（平方米/人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万平方米） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 1 | R | 居住用地 |  | 120.82 | 182.92 | 33.85 | 29.06 | 113.85 | 60.97 |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地 |  | 103.09 | 93.7 | 28.88 | 14.89 | 97.14 | 31.23 |
|  |  | A1 | 行政办公用地 | 69.61 | 58.28 | 19.50 | 9.26 | 65.60 | 19.43 |
|  |  | A2 | 文化设施用地 | 0.57 | 2.19 | 0.16 | 0.35 | 0.54 | 0.73 |
|  |  | A3 | 教育科研用地 | 15.23 | 14.49 | 4.27 | 2.30 | 14.35 | 4.83 |
|  |  | A4 | 体育用地 | 1 | 1.07 | 0.28 | 0.17 | 0.94 | 0.36 |
|  |  | A5 | 医疗卫生用地 | 5.13 | 4.24 | 1.44 | 0.67 | 4.83 | 1.41 |
|  |  | A6 | 社会福利设施用地 | - | 1.07 | - | 0.17 | - | 0.36 |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 | 12.36 | 12.36 | 3.46 | 1.96 | 11.65 | 4.12 |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  | 22.78 | 86.68 | 6.38 | 13.77 | 21.47 | 28.89 |
|  |  | B1 | 商业设施用地 | 21.84 | 84.63 | 6.12 | 13.45 | 20.58 | 28.21 |
|  |  | B2 | 商务设施用地 | 0.19 | 1.22 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.41 |
|  |  | B3 | 娱乐康体用地 |  | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
|  |  | B4 | 公用设施营业网点用地 | 0.75 | 0.83 | 0.21 | 0.13 | 0.71 | - |
| 4 | M | 工业用地 |  | 0.37 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | - |
|  |  | M2 | 二类工业用地 | 0.37 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | - |
|  | W | 物流仓储用地 |  | 1.8 | 9.84 | 0.50 | 1.56 | 1.70 | 3.28 |
|  |  | W1 | 一类物流仓储用地 | 1.8 | 9.84 | 0.50 | 1.56 | 1.70 | 3.28 |
| 6 | S | 道路与交通设施用地 |  | 44.57 | 104.52 | 12.49 | 16.61 | 42.00 | 34.84 |
|  |  | S1 | 城市道路用地 | 41.93 | 100.13 | 11.75 | 15.91 | 39.51 | 33.38 |
|  |  | S3 | 综合交通枢纽用地 | 2.64 | 1.16 | 0.74 | 0.18 | 2.49 | 0.39 |
|  |  | S4 | 交通场站用地 | - | 3.23 | - | 0.51 | - | 1.08 |
| 7 | U | 公用设施用地 |  | 0.92 | 8.6 | 0.26 | 1.37 | 0.87 | 2.87 |
|  |  | U1 | 供应设施用地 | 0.92 | 6.61 | 0.26 | 1.05 | 0.87 | 2.20 |
|  |  | U2 | 交通设施用地 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | U3 | 安全设施用地 | - | 1.99 | - | 0.32 | - | 0.66 |
| 8 | G | 绿地与广场用地 |  | 9.81 | 90.39 | 2.75 | 14.36 | 9.24 | 30.13 |
|  |  | G1 | 公园绿地 | 0.67 | 29.32 | 0.19 | 4.66 | 0.63 | 9.77 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | - | 51.93 | - | 8.25 | - | 17.31 |
|  |  | G3 | 广场用地 | 9.14 | 9.14 | 2.56 | 1.45 | 8.61 | 3.05 |
| 9 | H4 | 特殊用地 |  | 52.76 | 52.76 | 14.78 | 8.38 | 49.72 | 17.59 |
| 10 | 城市建设总用地 |  |  | 356.92 | 629.41 | 100.00 | 100.00 | 336.34 | 209.80 |
| 11 | E | 非建设用地 |  | 67.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | E2 | 农林用地 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | E3 | 空闲地 | 67.25 |  |  |  |  |  |

- 第六章  空间管制与四线控制

第三十七条 禁建区、限建区、适建区

1、禁建区：主要是水源保护区、城市公共绿地、文物保护用地、除街头绿地内可适当布置雕塑等小品和植物外，其他建筑设施均不得在其内进行建设。

2、限建区：指城市中心广场、城市公共绿地如公园等，其内的建设必须与规划用地分类性相符。

3、适建区：指适合各类建设的规划用地，其用地性质经城市规划主管部门批示后适当调整，如居住用地与商业用地的调整，但工业仓储、城市道路、城市绿化等用地不能与居住、公共服务设施等用地互换。

4、已建区（建成区）：指已经发生建设的城市用地。

第三十八条  城市红线

道路红线是城区道路路幅的边界线，包括道路交叉口用地范围的边界线。

城市红线控制要求：

（1）城市总体规划阶段的城市红线控制是下一阶段控制性详细规划的道路线形、走向以及红线宽度的规划设计依据。

（2）在控制性详细规划设计过程中不得改变总体规划确定的主干路等级、总体的道路线形与走向以及道路红线宽度；次干路的控制要求原则上与主干路一致，但因特殊原因或规划要求确需对道路红线进行调整的，必须在充分论证的基础上，由规划编制单位与规划管理部门协商后对道路线形及红线宽度作适度的调整；城市支路的红线宽度、走向依据相关规范作相应的调整。

（3）在总体规划阶段确定下来的城市道路红线范围内不得有建设任何永久性的设施或构筑物。

（4）道路红线控制范围内已有建筑由政府依照《城市房屋拆迁管理条例》有计划地组织拆迁，暂时未动迁的只能维持现状或进行不改变建筑物结构、不增加面积的简单维修。

第三十九条  城市蓝线

城市蓝线是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。

城市蓝线控制要求：

（1）禁止改变在总体规划确定下来的塔什库尔干河和城南三干渠蓝线控制范围，因防洪要求或特殊原因确需调整的，应当依法调整城市规划，并相应调整城市绿线。调整后的城市绿线，应当随调整后的城市规划一并报批。

（2）河道蓝线的控制边界或走向在下一阶段的详细规划中可根据防洪或景观要求作适度的调整，但不得破坏河流或其它水体的连续性与完整性，并不减少水域面积。

（3）城市蓝线内不得擅自填埋、占用城市蓝线内水域，不得进行影响水系安全的爆破、采石、取土的活动，不得擅自建设各类排污设施，不得进行其它对城市水系保护构成破坏的活动。

第四十条  城市紫线

城市紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

本次规划城区范围有石头城遗址国家一级文物保护单位。占地面积9.36公顷，以划定的文物保护单位核心保护区作为紫线的控制范围。

规划控制要求：

（1）城市紫线一经批准，不得擅自调整。并结合紫线范围划定建设控制区，保护整体环境不被破坏。

（2）对于下一阶段的详细规划应结合相关的文物保护规划划定建设控制区，并对建设控制区内的建筑物以及各种构筑物的建筑特色与风貌进行引导，并制定相应的实施措施。

（3）不得对紫线保护范围内的历史建筑、遗址等进行大面积开发、改建等，禁止修建破坏历史文化传统风貌的建筑物、构筑物及其它设施。

（4）禁止进行其他对大遗址和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

第四十一条  城市绿线

城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线，包括公园绿地、生产绿地、防护绿地、园林绿地等。

城市绿线控制要求：

（1）对在城市总体规划阶段确定下来的绿线控制范围内不得改变其用地性质，不得减少其用地规模及其空间分布。

（2）在下一阶段的详细规划设计中，可以根据实际需要以及规划要求适度地调整绿线位置或其边界的形状，但不得减少其用地规模。

（3）城市绿线范围内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、道路绿地、风景林地等，须按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》等标准，进行绿地建设。

（4）因城市发展和城市布局结构变化等原因，确需调整城市绿线的用地规模（规模减少）或空间布局，应当依法调整城市规划，并相应调整城市绿线。调整后的城市绿线，应当随调整后的城市规划一并报批。

- 第七章  道路交通

- 第四十二条 对外交通

公路：

规划将314县城段改线，在距县城旅游大道以北五公里处向西绕行，与规划铁路平行走向，至距离县城南环路五公里处接原314国道。减少过境交通对城区的干扰。

铁路：规划建设喀什途经塔什库尔干县通往巴基斯坦国际铁路。铁路从城区西侧沿山体经过与改道的314国道平行，铁路站场靠近口岸边贸互市区的仓储物流区布局。设置站场等级为四级站。

民航：远期在塔什库尔干县修建喀什——塔什库尔干县的支线机场。规划选址位于县城南侧10公里的荒地上。

客货运站场：

规划结合客运铁路的建设，以及314国道的改线，以铁路客运站为核心设置综合交通枢纽，包括铁路站场，长途汽车站。

保留县城老客运站。

- 第四十三条  县城道路规划

本次规划采用棋盘式路网结构，形成“三横﹢四纵的城市干道网框架格局。“三横”从北向南依次分别为塔什库尔干路、慕士塔格路、帕米尔路；“四纵”从东向西依次分别为中巴友谊路、红其拉甫路、乔戈里路，草滩大道；道路技术等级分为三级：主干道、次干道和支路；其中规划主干道红线宽度为38-41米，次干道红线宽度为24—30米，支路红线宽度控制在20米。道路横断面设计均采用一块板断面设计。

规划道路技术等级一览表

| 序号 | 道路名称 | 红线宽度（m） | 道路长度（m） | 断面 形式 | 功能与等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中巴友谊路 | 46 | 2550 | 一块板 | 主干道 |
| 2 | 塔什库尔干路 | 44 | 2160 | 一块板 | 主干道 |
| 3 | 帕米尔路 | 40 | 2420 | 一块板 | 主干道 |
| 4 | 旅游大道 | 35 | 2680 | 一块板 | 次干道 |
| 5 | 红其拉甫路 | 32-34 | 2013 | 一块板 | 次干道 |
| 6 | 喀喇库里路 | 34 | 2345 | 一块板 | 次干道 |
| 7 | 慕士塔格路 | 34 | 2650 | 一块板 | 次干道 |
| 8 | 卡拉苏路 | 34 | 1750 | 一块板 | 次干道 |
| 9 | 乔戈里路 | 32 | 2840 | 一块板 | 次干道 |
| 10 | 其拉合当路 | 30 | 460 | 一块板 | 支路 |
| 11 | 草滩大道 | 24 | 3002 | 一块板 | 次干道 |
| 12 | 南环路 | 24 | 1313 | 一块板 | 次干道 |
| 13 | 西环路 | 20 | 3215 | 一块板 | 支路 |
| 14 | 健康路 | 20 | 688 | 一块板 | 支路 |
| 15 | 横一路 | 20 | 870 | 一块板 | 支路 |
| 16 | 布尔洪路 | 20 | 1318 | 一块板 | 支路 |

第四十四条 交通设施规划

（1）规划主干路与主干路的交叉口平面应展宽；主干路与次干路、支路交叉口应视具体情况采用适当的交叉口形式，优先保证主干路的交通，必要时可采用限制支路（次干路）上的左转与直行交通的措施。

由于道路流量较少，城区道路与314国道、铁路相交，规划设置平交道口。

（2）客运汽车站：

塔什库尔干县客运场站以服务于地区游客转运为主，服务当地人口出行为辅，客运场站设置标准依据国家《汽车客运站建筑设计规范（JGJ60-99）》，考虑到随着道路交通条件改善及游客人数的增长，建议按照四级客运站建设，预留三级客运站升级空间设置。

（3）停车设施布局规划

规划社会停车场5处，占地面积2.2公顷。此外，依据《城市道路交通规划设计规范》，按照人均拥有公共停车面积0.8-1.0m2的标准和远期3万人口规模配置公共停车设施，其中机动车停车面积占80%，非机动车停车面积占20%。结合城市用地功能分区和道路交通组织的需要，规划停车设施力求均衡分布，并与城市道路网有机结合。

（4）出租客运交通

适度发展出租汽车客运市场，控制机动三轮车和非机动三轮车从事公共客运，在汽车客运站或公共停车场考虑相应的出租汽车停车场。

（5）城镇公共加油站

公共加油站按照服务半径0.9-1.2km设置，除保留现状已有的加油站，另在城区主干道靠近城市出入口的适当位置规划新增1-2个加油站。

（6）广场

城市广场是市民活动、人流集散和交通组织的重要场所，分公共游憩广场和交通集散广场。规划广场用地面积7.87公顷。

北部奇石广场，位于旅游大道与中巴友谊路交叉口处，结合特色商贸区建设。占地面积6.67公顷。

南部广场：为南部城区门户广场。占地面积1.2公顷。

- 第八章  绿地系统规划

- 第四十五条 规划原则

1、增强全球意识，提高人人保护生存环境的自觉性，要从本城做起，为全国的环境保护做出应有贡献，为遵循“全球性二十一世纪环境保护行动协议”及体现“保护生物多样性公约”的要求做出努力。

2、完善绿化系统，在规划中注重县城大生态背景下，强调周边开敞空间向县城内的渗透，形成城市绿化系统的的整体性和生态性。

3、增加绿地面积，充分利用周边山体和高原生态湿地公园、冰山来客水上公园增加城市绿地，利用城区东侧的塔什库尔干河及附近良好的生态环境改善城市内部生态。

4、按照“城市与自然生存”的原则，转变观念，把绿化建设从传统的游憩观赏作用提高到生态环境的保护支撑作用上来，使城市绿地成为城市总体规划不可缺少的基本要素之一。

5、规划要体现可持续发展的原则，以人为本的原则，城市绿地系统的建设要和社会、经济的发展协调并进、互补互促，保证人民的物质生活水平和精神文明水平同步提高。

- 第四十六条 绿化用地结构

规划城区绿地形成点、线、面相结合的布局方法。形成“三轴、一带、一环、多点” 绿地网络结构。最终形成“山水环绕、城景交融”的绿地格局。

规划后城市绿化用地面积将达到90.39公顷，占建设用地总面积的14.36%，人均绿化用地30.13平方米。

### 第四十七条  绿化用地布局

（1）公共绿地

公共绿地是向公众开放的，以游憩为主要功能的绿地空间，包括公园绿地和街头绿地，具有健全生态、美化景观、防灾等综合作用。主要集中在县城北侧、三干渠沿岸，同时结合各功能片区设置若干处集中公园。

本次规划公园绿地面积为29.32公顷，占建设用地面积4.66%。

公园设施规划

| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 绿地性质 | 占地面积ha） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奇石广场 | 旅游商品一条街以北 | 广场 | 9.6 | 在建 |
| 2 | 社区公园 | 帕米尔路与喀喇库里路交叉口 | 综合公园 | 6.96 | 规划 |
| 3 | 建设局前街头绿地 | 建设局前 | 街头绿地 | 0.66 | 在建 |
| 4 | 政府前街头绿地 | 政府前 | 街头绿地 | 0.98 | 在建 |
| 5 | 文化中心前街头绿地 | 文化中心、石头城宾馆前 | 街头绿地 | 0.61 | 在建 |
| 6 | 原变电所 | 慕士塔格路与乔戈里路交叉口处 | 街头绿地 | 0.21 | 规划 |
| 7 | 交叉口街头绿地 | 中巴友谊路与红其拉甫路交叉口处 | 街头绿地 | 0.76 | 规划 |
| 8 | 交叉口街头绿地 | 横一路与西环路交叉口处 | 街头绿地 | 1.55 | 规划 |
| 9 | 交叉口街头绿地 | 布尔洪路与西环路交叉口处 | 街头绿地 | 1.84 | 规划 |
| 10 | 城北公园 | 乔戈里路与塔什库尔干路交叉处 | 综合公园 | 8.27 | 规划 |
| 11 | 石头城遗址公园 | 原石头城遗址 | 综合公园 | 4.5 | 规划 |
| 12 | 滨河带状公园 | 沿三干渠 | 带状公园 | 3.0 | 规划 |

（2）防护绿地

规划按其所处位置及生态作用分为城市外围防护林带、环城路防护林带、铁路沿线防护林。规划在城区外围布置宽50米的宽幅环城防护林带，铁路与城区200米绿化隔离带，形成城区外围绿色环带；这些防护林带将有利于改善县城生态环境及景观、卫生条件，同时具有保持水土的作用。

（3）道路绿化

根据《城市道路绿化规划与设计规范》，对城市主干道，其道路绿化宽度不小于道路红线宽度的30%，其它次干道和支路的道路绿化宽度不小于红线宽度的20%。

（4）居住区绿化与专用绿地规划

规划县城一般居住区的绿地率应达到45%以上，其中公共绿地面积达到人均1平方米以上。其它各类专用绿地中，公建绿地率不小于30%，仓库绿地率不小于20%，工业绿地率不小于30%，市政绿地率不小于45%，对外交通用地绿地率不小于20%，学校、机关、部队等单位的绿地率不小于42%。

- 第九章 城市特色与景观风貌规划

- 第四十八条  景观风貌规划

（一）景观分区

1、历史风貌保护区

主要包括以“石头城”为中心的历史文化遗址保护核心区、周边的旅游服务开发区域、民俗风情园区、阿拉尔金草滩湿地公园等围绕石头城遗址和旅游产业的城区东北角区域，是具有一定历史价值、文化内涵或民俗特征的地区，规划进行“重点保护、综合整治、改善环境、塑造景观、加强配套”。

2、城市中心服务区

主要指沿中巴友谊路和红其拉甫路规划的商业中心区和行政中心区，应注重整体协调与环境质量，重点突出中心区的公共建筑景观、街廊轮廓、开敞空间，创作具有标志性的建（构）筑物，集中布置若干组低层建筑群，丰富城市轮廓线，同时通过公共绿地和建筑小品的设计、点缀，展示特色鲜明、充满活力的中心区景观特色。

3、自然生态区

指由城区外围阿拉尔金草滩湿地公园、南部森林公园、城市周边生态农田、山林绿地、园地组成的开敞绿地，规划通过道路绿地，将郊野绿化引入城市建设区，与公园、滨河及道路带状绿地相连接，形成城市绿化网络的基本构架。

4、宜居生活区

指规划居住片区和居住小区，宜结合地形和自然景观，优化布局，塑造“高原生态”式自然清新的居住风格，在民族聚居区，宜结合塔吉克民族特色和居住习俗，灵活选择多样式建筑形式，尊重和满足塔吉克居民的居住需求。

（二）景观轴线

1、历史人文景观轴

沿北部旅游大道东西向延伸的人文景观轴线，应重点突出与历史文化和民俗风情相协调的建筑风格、街廊形态和街道空间等方面的有序衔接和视觉变化。

2、生态环境景观轴

沿东部的草滩大道和南部的卡拉苏路规划的滨水绿地串联，形成规划区内部的绿色环绕，同时也是串联县城空间和历史遗址的集中风貌展示轴。

- 第四十九条 历史风貌保护区规划

49.1总体原则：

1、“保护”——保护石头城历史风貌，按文物保护的要求，以石头城遗址为核心，将区域内进行整体改造为石头城遗址公园，保留石头城的现状风貌，并按文物保护和展示需要进行必要的建设。

2、“提升”——对石头城周边用地进行改造提升，完善功能，改造并提升配套的商业与旅游服务业设施，强化风貌区周边的缓冲区建筑风格控制，形成风貌区的视觉通廊，体现地方文化特色。

3、“完善”——依托石头城遗址，沿旅游大道两侧规划城区旅游产业的配套服务支撑设施体系，塑造更协调、更卫生、更优美的环境，使风貌保护区具有新的活力。

49.2历史街区保护规划

保护范围：草滩大道以西，塔什库尔干路以北，中巴友谊路以东，民俗风情园以南（包括民俗风情园），面积约243.8公顷。

保护要求：街区保护控制区的建设，严格遵循“统一规划、统一管理、分步实施”的原则，根据石头城的历史背景和塔吉克族文化的内涵，协调整体空间形态格局。

保护与整治指引：规划将石头城遗址按文物保护要求进行保护和建设，在尽量保留原貌的基础上进行修复，完善各种游览及服务设施，以全面提高接待游客的能力，并逐步使其成为当地乃至外来游客参观游览的核心景区。

- 第十章 城市市政设施规划

- 第五十条 给水工程

50.1用水量预测

近期用水量：规划取8000立方米/日。

远期用水量：规划取1.3万立方米/日。

50.2 规划水源

申关口河水源地规划作为低区供水水源。高区供水水源采用地下水为水源。

50.3给水管网规划

新建输水管线与现状输水管线相连，增加供水安全性。

配水管网按规划路网布置成环状，敷设在道路北侧或西侧。采用直埋方式敷设。

50.4水源保护

根据国家《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）及《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）的要求，对水源地进行保护，并确定保护区范围。

- 第五十一条  排污工程

51.1 排水体制

排水体制采用不完全分流制，雨、雪水就近排入边沟、边渠、生活污水和工业废水（工业废水应在厂区内处理达到《污水排入城市下水道标准》（CJ3082-1999）中的要求后，分别排入县城污水管道。

51.2 污水量预测

近期排水总量为2680立方米/日，规划取4000立方米/日。

远期总污水量为4352立方米/日。规划取7000立方米/日。

51.3 污水处理厂

规划扩建县城东南面约3公里处的污水处理厂，污水处理工艺采用格栅+土沉淀池+氧化塘的处理工艺。处理能力近期达到3000立方米/日。远期达到5000立方米/日。处理后的污水全部用于下游灌溉林地。

出水水质应达到《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）中旱作物要求，不仅能使污水有效的全部利用，而且还可减少污水对环境的污染。

51.4排水管网

塔什库尔干县城地势为西高东低，高差为26.11米，北高南低，高差为0.46米。整个县城的地下水位在4米以下。县城历年最深冻土为1.89米。所以在排水系统布局设计时，设计考虑将排水管道的管底埋深控制在2.50米，县城排水支管均布置在街坊地势较低一侧。

规划设置四座污水提升泵站，均位于草滩大道上。详见供排水规划图。

- 第五十二条  电力规划

52.1 用电负荷预测

采用单位建设用地电力负荷密度法进行预测，规划区2030年总用电负荷为68.9 MW,平均为20.38 KW/小时。

52.2  用电量预测

规划用电年综合最大负荷利用小时为4000，则年总用电量为2.75亿KWH。

52.3 供电规划

根据塔什库尔干县十二五配电网规划。35kV申关变地处县城中心，建设年限已久，增容改造难以发挥效果，规划县城110kV慕士塔格变电站，将取代35kV申关变向县城供电.变电容量40MVA，完全可满足县城用电需求。

- 第五十三条  邮政、电信工程

（1）邮政规划

扩建原有邮政局，建立邮政局、若干邮政支局和邮政所组成的三级邮政网，邮政（局）所为本区提供信函、包件、特快专递等各项服务。

邮政营业所的服务半径为不大于1公里，塔什库尔干县应规划设置2个邮政所，每个邮政营业所面积为300m2。邮政所可结合小区公建临街设置。

（2）电信规划

实话需求按60线百人计，预测规划区2030年电话主线约为1.8万线。

扩建原有电信局和电信支局，交换机总容量为2万门。

区内所有主干电缆及配线电缆均沿电信管道（通信公共通道）敷设，布置在道路人行道或慢车道上，对区主干道路应双侧布置。

（3）无线通讯

预测移动电话的普及率达到80%，则本区移动电话的用户数约为4800户。

规划设置若干3G基站，基站高度一般为50米，宜结合公共建筑顶部设置。

（4）广播电视

近年来，塔什库尔干县的广播电视事业得到稳步发展，随着人民生活水平的日益提高，特别是有线电视网络得到快速发展，全县有线电视网络已初步建成。

随着城区的扩展，人口的增长，用户的增加，同步发展广电网络，用来辐射未来新增加的用户群。把网络建设成为先进的、高速的宽开双向网，用来传送集语音、图象、数据于一体的综合业务。

- 第五十四条  燃气工程

54.1 气源

来自柯尔克孜自治州境内阿克气田。

54.2用气量预测

近期（2015年）新区用气量为1.47万标·立方米/日，远期（2030年）新区用气量为11.35万标·立方米/日。

54.3居民用气量

近期用气量321万Nm3/年

远期用气量671.3万Nm3/年

54.4天然气管网

规划区内天然气管道布置为环状。管网采用中压一级系统，从门站出口的天然气运行压力0.4MPa，进入城区干管并接入各小区，经各小区管引出地面后进楼栋调压器，调压为2.5KPa供燃气具用气。

管网敷设在道路的东侧或南侧。

第五十五条  供热工程

55.1热负荷预测

规划期末集中供热总热负荷为：近期48MW ，远期66MW。

55.2供热方式及热源

根据县城供热特点，规划采用地源热泵方式供热。此工艺特点是通过水源热泵把深层的地下水抽上来利用。

热源位于提孜那甫乡曲曼村，经地质勘测部门勘探得出如下结论：此次勘测剖面线处第四系地层从上至下可分为三个电性层：第一层为相对低阻层，为表层砂砾石土和漂石的电性反映，厚度约为10~30米；第二层为一高阻层，厚度在80~330米之间，推测该层为第四系的冰川底碛物，该层在县城附近普遍存在；第三层为一中低阻层，厚度在200~320米之间，推测该层为第四系砂砾石含水层，在断裂附近该层成为热水储体。所划分的第四电性层推测为基岩，此低阻层在工作区内普遍存在，其顶部埋深在250~440米之间。地热蚀变带位于所推测的断裂附近，走向与所推测的两条断裂的走向基本一致，其宽度为30~80米。

地源热水平均出水温度为60℃，长距离输送后温降10℃为50℃，再经换热后排放温度10℃，近期水流量为1032立方米/日，远期水流量为1419立方米/日

规划设集中热源4处，热负荷均为16.5MW。

- 第五十六条  环卫工程

56.1生活垃圾产量预测

规划期末人均生活垃圾产生量按1.3千克/人.日计，则规划中心城区生活垃圾日产量为3.9吨/日。

56.2 其他固体废弃物收集与处理

建筑垃圾

建筑垃圾由环境卫生管理部门统一负责管理，由建设或施工单位按规定运输线路自运或委托代运到指定地点，集中堆放或综合利用。

特种垃圾

特种垃圾应根据“谁污染、谁治理”的原则，有处理能力的单位，应自行进行无害化处理，无处理能力的单位，应设置单独的垃圾容器间，由环卫部门统一收运，进行处理。

工业固体废弃物

工业固体废弃物处理进行监督管理，实行综合利用，并加强科学研究，不断提高利用率，对有毒有害的化工废弃物作无害化处理，以提高城镇环境质量。

56.3 环卫设施规划

- 公厕设置

根据《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)，居住用地公厕设置密度3-5座/平方公里，设置间距为500-800米；公共设施用地公厕设置密度4-11座/平方公里，设置间距为300-500米；工业、仓储用地公厕设置密度1-2座/平方公里，设置间距为800-1000米。

果皮箱

在商业街、客运站、旅游点等人流比较集中的地区，50～100米设置一处果皮箱；主干路、次干路，每100～200米设置一处；支路每200～400米设置一处。

垃圾收集点

县城生活垃圾以集中收运为主，小型垃圾收集站每1平方公里设置一座，用地面积不小于100平方米，与周围建筑物间距不少于5米。

规划建设6座密闭压缩式垃圾收集站，满足中心城居民的生活需要。

垃圾转运站

生活垃圾清运分三级，即生活垃圾收集点——垃圾转运站——垃圾填埋场

生活垃圾经分类收集后运至垃圾转运站，经集装箱压缩后运送至北面垃圾处理场。规划新区共设置3座小型垃圾转运站，占地面积各2000平方米。

垃圾填埋场

距塔什库尔干县城北侧10公里、314国道以西500米处的提孜那甫乡曲曼村的戈壁荒滩新建生活垃圾卫生填埋场，近期有效库容约20万立方米，占地3公顷。远期扩容。

- 第十一章  环境保护

- 第五十七条  环境保护目标

规划集中式饮用水水源地目标为Ⅱ类标准，其他水域功能区目标为Ⅲ类标准，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行。

规划环境空气质量目标为二级，按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）执行。

规划新区声环境目标：声环境质量按功能要求达标，按《城市区域噪声标准》（GB3096-2008）执行。

- 第五十八条  环境保护措施

58.1水环境保护

（1）加快建设污水处理设施和排水管网系统。

（2）划定村镇集中式饮用水源保护地，确保集中式饮用水源地水质达标。

（3）科学合理使用农药、化肥和农膜，防止农业面源污染。

58.2  大气环境保护

（1）改善能源结构，推广清洁生产工艺，实施天然气供气工程。

（2）加强城市绿化，减少区域裸露地面，保持街道清洁，减少交通扬尘。

58.3 声环境综合治理

（1）完善城市道路网规划，交通干道尽量避开已有的噪声敏感区。

（2）严禁高噪声设备在休息时间作业，严格管理建筑工地施工噪声和商业娱乐场所噪声。

58.4 固体废弃物污染防治

（1）提倡绿色消费、绿色生活方式，从源头减少生活垃圾产生量。

（2）加快城市环境卫生基础设施建设，深入推广垃圾分类收集、运输和资源化综合利用。

（3）禁止向公路、河道两侧倾倒建筑垃圾、生活垃圾、农作物秸秆等各类固体废物。

58.5 生态环境保护

（1）以保护现有天然荒漠植被和绿洲为重点，对植被退化地区实行严格的封禁保护，遏制沙漠化土地扩展趋势。

（2）保护生态植被，禁止一切破坏植被的生产建设活动，严禁人为的滥采、滥挖、滥樵等破坏行为，建设生态防护林，防风固沙。

（3）加强草场保护，严禁毁林毁草（场）开垦和陡坡开垦，草场放牧要严格实行以草定畜，实施禁牧期、禁牧区以及轮牧等制度。

- 第十二章 综合防灾与公共安全保障体系

- 第五十九条 综合防灾目标

在加强和完善单一灾种的部门职能管理的基础上，确立对所有单一灾种的共性问题进行综合管理和协调的保障机制；

建立各种自然灾害监视、预测、预报、预警、信息传输系统，最终形成全县协调统一的信息发布平台、指挥和救援等综合网络。

积极建设和完善综合防灾体系，走综合防灾机制化的道路，做好危机管理工作，切实提高应急能力，确保灾后迅速恢复重建的机制。

- 第六十条 防洪规划

60.1防洪标准

规划县城的设防标准为30年一遇洪水

60.2防洪措施

工程型措施：

规划将塔什库尔干县将塔什库尔干河流量在1000立方／秒时定为警戒流量，将2000立方米／秒以上的洪水流量定位防洪流量。县城的设防标准为30年一遇洪水。对县域内的防洪提按设防标准进行加工、修筑。

非工程性措施：建立防洪指挥部，主要职责是负责组织、领导县城城区的防洪抢险、救灾，科学决策，努力减少或避免洪涝灾害的损失，建立洪水预报警系统，水文气象组负责实时气象信息监测和发布，水文气象组、水利管理所、各水利工程管理单位负责洪水灾害报警，组织建立本区域洪水风险图、流域洪水风险图、山洪灾害风险图、水库洪水风险图等预警支持系统；完善洪水防御方案，建立洪水预警级别及时进行预警，并进行应急通信、联络、交通运输、医疗防疫、紧急避难场所等保障性建设。

- 第六十一条 消防规划

61.1消防站规划

消防站布点以“消防队接到指令后正常行车速度下5分钟可以达到其辖区边缘”为原则，消防站辖区面积一般不应大于7千平方米，规划新建一座一级普通消防站，位于乡冠酒店以东，占地3000平方米.。

61.2规划原则

预防为主、消防结合，将消防规划作为经济新区防灾体系的一部分纳入新区总体规划，统筹安排消防站的布局，协调消防供水、通讯及消防通道的规划和建设。

依据《中华人民共和国消防法》，结合规划布局和规划区自然条件，合理布置消防站。满足消防供水，发展消防科技，消除火灾隐患，提高新区防御火灾能力，保障人民生命财产安全。

61.3消防供水

结合现有水厂和供水管网进行改造，提高供水可靠性。逐步改造消防供水管网，管径不小于150毫米，对城中无消火栓地段及没有满足要求的道路增设消火栓。新建道路结合给水管线进行设置。消火栓的布置按照间距不大于120米、保护半径不应超过150米的原则布置，红线宽度在60米以上的道路双侧布置。

61.4消防通道及疏散、避难场所

依托城市主、次干道及其支路，特别应加强作为消防车主要通道的次干道、支路规划及其建设，以保证消防车通道的畅通。

充分利用城市各类公园、广场、绿地、体育场及学校、单位内的广场、运动场地作为城市防灾的紧急疏散、避难用地。在城市改造和开发建设中，应注意开辟一些空地作为城市广场、绿地等兼作疏散、避难用地。

- 第六十二条  抗震规划

62.1设防标准

区域地震动参数为0.10g（Ⅸ度），按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）执行。

62.2  抗震规划

(1) 新建、改建和扩建的建、构筑物应按抗震标准进行设防；重大工程和可能发生严重次生灾害的建设工程必须进行地震安全性评价。

(2) 各种生命线设施和重要的建、构筑物应做专门的地震安全性评价，根据结果确定抗震设防标准，并应避开断裂带和地质不良地区。

(3) 疏散通道规划

以干路为主要疏散救援通道，支路为次要疏散救援通道。主要疏散救援通道的两侧应保持较大的建筑后退距离，留有适当的疏散场地。

(4) 疏散场地规划

利用绿地、公园、广场、空地作为规划避震疏散场地。

(5) 建立人防抗震救灾指挥中心，完善破坏性地震应急预案，提高政府的地震应急反映能力。

(6中心城区功能性建筑、医院、消防、给水工程、通信工程等重要部门和生命线工程应比设防烈度提高一度设防。

62.3 地震次生灾害的预防

震前预防对策是控制地震次生灾害首要的对策。要求震前做好思想准备、物质准备，地震次生灾害一但发生，也能够迅速救治，从而达到最大限度地减少震害损失的目的。

震前预防对策的工作重点是：工程设防、抗震加固、进行防治次生灾害的思想和物质准备。

- 第十三章  城市旧城改造规划

第六十三条 改造原则

- 重视历史原则

- 有机更新原则

- 环境优先原则

- 完善功能原则

- “三效合一”原则

- 旧区改造和新区建设相结合原则

- “长期性与阶段性”相结合原则

第六十四条 更新目标

1、以传承历史、体现多元文化特色、树立新形象、创造新旧共生的城市为目标，保护有历史价值的传统街区、历史建筑，保存城市历史和塔吉克族文化的连续性，创造形式宜人、功能安全方便、具有文化内涵的城市空间形态；

2、以改善城市综合环境为前提，消除或减弱各种环境污染、整治旧城杂乱和衰败的环境、改善城市公共卫生条件和生态环境；

3、以加快城市路网建设为先导，集聚人气、吸引新的投资，提升区位的价值，形成新的经济增长点；

4、以实现城市良性循环为目标，建立新的城市更新模式；

5、强化塔吉克民族特色，积极有效地保护历史遗址、街坊。

6、以提升城市综合服务水平为目标，完善城市基础设施和公共文化娱乐设施建设；

7、以提升城市内涵为目标，促进城市、社区文化教育等各项事业的发展，树立城市新名片、新品牌。

### 第六十五条 更新措施与方法

顺应城市肌理，调整城市布局。通过梳理城市路网，完善基础设施建设，合理调整各类公共设施用地，整治环境，使旧城达到有机更新。

1、优化用地结构、调整空间布局

2、提高城市用地利用效率

3、保护城市传统风貌

4、营建城市社区，完善社区管理

5、加强城市环境景观整治

6、完善基础设施建设

- 第十四章  近期建设规划

- 第六十六条  近期规划期限、规模

规划年限为2012－2015年；

城区建设用地面积规划为428.62公顷，规划人口约达到2.0万人。

- 第六十七条 近期建设目标

围绕跨越式发展和同步进入小康社会的发展要求，近期至2015年，努力将塔什库尔干县县城建设成为：

- 提升环境品质的具有塔吉克特色的高原城市；

- 增强发展动力的特色旅游城市；

- 维护边疆稳定的西部边陲重镇。

- 第六十八条 近期重点开发地区

结合塔什库尔干县城镇总体发展结构和目前建设发展趋势，确定近期四类城市建设重点地区，分别为重点开发地区、重点改善地区、生态修复地区和战略控制地区。近期尤其注重重点开发、改善地区的建设，已期快速形成新经济增长点及辐射源。

68.1重点开发地区

重点开发地区包括生态景观旅游区、特色商贸区、边贸互市区

（1）生态景观旅游区

范围为石头城及周边片区、风情园片区。

近期建设策略：对石头城周边居民进行迁出，统一安置，腾挪土地用于石头城保护和旅游项目开发。加快推进帕米尔宾馆改造升级工程。

加强对湿地景观资源的保护和利用；适时、有序推进旅游大道北侧开发建设，将其打造为塔吉克民俗风情展示、旅游住宿、特色民俗风情体验等场所。

（2）特色商贸区

范围北至旅游大道，南至塔身库尔干路，东至红其拉甫路，西至乔戈里路。

近期建设策略：

推进旅游大道、红其拉甫路北沿工程建设，完善基础设施配套；

强化特色商贸区的功能复合性；

高标准、高品位建设奇石广场；

推进中巴友谊路西侧的温泉宾馆建设，打造高品质的高原特色温泉养生、度假场所，提升旅游接待能力。

（3）边贸互市区

北至口岸办公区，南至南环路、西至喀喇库里路。

近期建设策略：在乔戈里路东侧、卡拉苏路北侧布局商品交易中心。

沿乔戈里路东侧、卡拉苏路北侧布局海关仓储区，为商品交易、边贸互市提供配套服务。

68.2重点改善地区

（1）城镇中心区

范围：中巴友谊路、红其拉甫路、塔什库尔干路、帕米尔东段等城市主要道路构成的带状片区。近期建设策略：

完善道路系统建设，盘整红其拉甫路、慕士塔格路两侧用地，优先布局行政办公、商业金融、文化娱乐等重要设施，提升县城公共服务能力。

加快石头城宾馆改造，提升县城旅游接待能力。

结合红其拉甫路与中巴友谊路交叉口东侧，卡拉苏路北侧，规划布局五星级酒店，高标准建设。提高县城旅游服务能力。打造县城南侧的景观与形象标杆。

（2）居住改造区

北至塔什库尔干路、南至帕米尔路，东至中巴友谊路，西至喀喇库里路。

本地区是塔什库尔干县提升居住环境品质，体现民生优先，打造宜居成真的重要空间载体。

近期建设策略：

（1）加强对慕士塔格路南侧、乔戈里路西侧现有民居的综合整治工作，改善居住环境，完善道路系统，加强配套设施。

（2）在慕士塔格路北侧、乔戈里路西侧建设生态安居房，高起点、高标准打造。

（3）在帕米尔路北侧、乔戈里路西侧建设廉租房，体现民生优先，为低收入居民提供配套居住。

68.3生态恢复地区

近期建设策略：

主要为草滩大道东侧的阿拉尔金草滩片区。

规划近期重点对草滩大道两侧用地进行盘整，东侧清理建设用地，西侧南段布局景观公园与广场，与石头城遗址公园有机结合，打造古城堡文化展示区；北段布局旅游服务设施，打造旅游综合管理服务区。

68.4战略控制地区

主要为喀喇库里路西侧片区，近期重点做好土地控制、生态保育工作，控制土地开发建设。

- 第六十九条近期综合行动计划

69.1保障性住房建设工程

近期建设保障性住房5片区，新建三片区，改造两片区。

新建三片区：分别位于塔什库尔干路与红其拉甫路交叉口处，占地面积2.15公顷；慕士塔格路与喀喇库里路交叉处，占地面积12.8公顷；帕米尔路与红其拉甫交叉处，占地面积10.17公顷；

改造两片区：位于帕米尔路与红其拉甫路交叉口西侧，占地面积2.86公顷；慕士塔格路与中巴友谊路交叉口东侧，占地面积5.38公顷。

续建干部周转房。

建设卡拉苏口岸、红其拉甫口岸生活基地.

69.2公共设施建设工程

近期规划公共管理与公共服务用地110公顷，占建设用地的25.66%，人均公共设施用地55.0m2。

- 行政办公用地

新建建设局、司法局、检察院、执法局；位于红其拉甫路与其拉合当路交叉口区域。

- 商业服务设施用地

新建集贸市场一处，位于乔戈里路与慕士塔格路交叉口处；

续建旅游产品一条街、餐饮广场；

续建中巴友谊路西侧的温泉宾馆；

续建石头城宾馆2号楼；

新建广电局（含发射机房和演绎大厅）；

改造帕米尔宾馆；

在乔戈里路东侧、卡拉苏路北侧新建商品交易中心；

在卡拉苏路与红其拉甫路交叉口处新建一处建材市场；

在其拉合当路与草滩大道交叉口处新建一处五星级宾馆。

在原供排水公司处新建一处五星级宾馆。

③医疗卫生用地

近期为充分发挥现有医疗社会的服务能力、拓展服务范围，对原塔什库尔干县医院片区改造，改造成塔什库尔干县中医院﹢综合医疗服务中心；新增社区服务中心，与集贸市场进行合设，建设规模约200平方米，侧重于社区医疗服务。继续完善深圳援建的塔什库尔干县人民医院。

④文化设施用地

为提高县城文化服务水平、提高居民生活质量，近期结合援建项目，新建图书馆、博物馆、影剧院。

图书馆、博物馆结合民族文化艺术中心布局；

在规划建设局以北新建全民健身中心和影剧院。

新建一处社区文化站，位于武警中队北侧。

69.3城市道路网建设工程

从塔什库尔干县县城路网建设现状来看，在完成建设的主要道路中，车行道部分基本建设完毕，非机动车道、人行道、绿化隔离带等道路附属设施建设尚不完善，城区部分道路尚未修建。

由此，确定城市道路网建设的重点包括：

（1）新建部分：按照总规要求建设完善的道路及附属设施。

（2）改建部分：对道路附属设施进行完善，含非机动车道、人行道、绿化隔离带。

社会停车场建设：

新建两处社会停车场，一处位于石头城公园、一处位于横一路与乔戈里路交叉口处。

69.4公共绿地建设

从现状和已有规划项目来看，县城缺少城市社区公园绿地，县城目前尚无城镇公园和小游园，绿地基本以道路沿线绿化为主。在近期拟建、在建项目中主要建设街头绿地、奇石广场、社区公园。

奇石广场（在建）：位于中巴友谊路、旅游大道、塔什库尔干路、红其拉甫路围合区块。占地面积9.6公顷。

街头绿地五处，共计占地面积3.22公顷。

石头城遗址公园：结合石头城遗址新建公园一处。

公园设施规划

| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 绿地性质 | 占地面积ha） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石头城遗址公园 | 旅游商品一条街以北 | 综合公园 | 9.6 | 规划 |
| 2 | 建设局前街头绿地 | 建设局前 | 街头绿地 | 0.66 | 在建 |
| 3 | 政府前街头绿地 | 政府前 | 街头绿地 | 0.98 | 在建 |
| 4 | 文化中心前街头绿地 | 文化中心、石头城宾馆前 | 街头绿地 | 0.61 | 在建 |
| 5 | 原变电所街头绿地 | 慕士塔格路与乔戈里路交叉口处 | 街头绿地 | 0.21 | 规划 |
| 6 | 交叉口街头绿地 | 中巴友谊路与红其拉甫路交叉口处 | 街头绿地 | 0.76 | 规划 |

69.5市政公用设施建设工程

给水工程：

继续扩建二水厂，改造老区供水管网。

排水工程

新建排水管网。

供热工程

近期建设2号、3号换热站。

电力工程

近期为实现规划区内110KV电网全覆盖，本次规划分别在塔什库尔干县北部与南部规划布置110KV卡拉苏变电站、赞坎变电站。新建110KV慕士塔格路-赞坎输电线路与110慕士塔格——卡拉苏输电线路沿314国道西侧山体敷设，走廊防护控制宽度为30米。

燃气工程

近期建设天然气门站。

防灾工程

新建1座一级普通消防站，位于新加坡乡冠酒店以东。

第七十条 近期用地

城区土地使用近期规划用地平衡表（2015）

| 序号 | 用地符号 | 用地名称 |  |  | 用地面积 |  |  |  | 占城市建设用地比率（%） |  |  |  | 人均用地面积（平方米/人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （万平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现状 |  | 规划 |  | 现状 |  | 规划 |  | 现状 |  |  | 规划 |
| 1 | R | 居住用地 |  |  | 120.82 |  | 86.3 |  | 33.75 |  | 20.13 |  | 106.68 |  |  | 43.15 |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地 |  |  | 103.09 |  | 110 |  | 28.80 |  | 25.66 |  | 91.03 |  |  | 55.00 |
|  |  | A1 | 行政办公用地 |  | 69.61 |  | 63.6 |  | 19.45 |  | 14.84 |  | 61.47 |  |  | 31.80 |
|  |  | A2 | 文化设施用地 |  | 0.57 |  | 1.05 |  | 0.16 |  | 0.24 |  | 0.50 |  |  | 0.53 |
|  |  | A3 | 教育科研用地 |  | 15.23 |  | 15.46 |  | 4.25 |  | 3.61 |  | 13.45 |  |  | 7.73 |
|  |  | A4 | 体育用地 |  | 1 |  | 12.54 |  | 0.28 |  | 2.93 |  | 0.88 |  |  | 6.27 |
|  |  | A5 | 医疗卫生用地 |  | 5.13 |  | 4.99 |  | 1.43 |  | 1.16 |  | 4.53 |  |  | 2.50 |
|  |  | A6 | 社会福利设施用地 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 |  | 12.36 |  | 12.36 |  | 3.45 |  | 2.88 |  | 10.91 |  |  | 6.18 |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  |  | 22.78 |  | 65.07 |  | 6.36 |  | 15.18 |  | 20.11 |  |  | 32.54 |
|  |  | B1 | 商业设施用地 |  | 21.84 |  | 63.86 |  | 6.10 |  | 14.90 |  | 19.28 |  |  | 31.93 |
|  |  | B2 | 商务设施用地 |  | 0.19 |  | 1.21 |  | 0.05 |  | 0.28 |  | 0.17 |  |  | 0.61 |
|  |  | B4 | 公用设施营业网点用地 |  | 0.75 |  | - |  | 0.21 |  | - |  | 0.66 |  |  | - |
| 4 | M | 工业用地 |  |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.10 |  | 0.09 |  | 0.33 |  |  | 0.19 |
|  |  | M2 | 二类工业用地 |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.10 |  | 0.09 |  | 0.33 |  |  | 0.19 |
|  | W | 物流仓储用地 |  |  | 1.8 |  | 11.53 |  | 0.50 |  | 2.69 |  | 1.59 |  |  | 5.77 |
|  |  | W1 | 一类物流仓储用地 |  | 1.8 |  | 11.53 |  | 0.50 |  | 2.69 |  | 1.59 |  |  | 5.77 |
| 6 | S | 道路与交通设施用地 |  |  | 43.4 |  | 50.82 |  | 12.12 |  | 11.86 |  | 38.32 |  |  | 25.41 |
|  |  | S1 | 城市道路用地 |  | 41.93 |  | 48.82 |  | 11.71 |  | 11.39 |  | 37.02 |  |  | 24.41 |
|  |  | S3 | 综合交通枢纽用地 |  | 1.47 |  | 0.84 |  | 0.41 |  | 0.20 |  | 1.30 |  |  | 0.42 |
|  |  | S4 | 交通场站用地 |  | - |  | 1.16 |  | - |  | 0.27 |  | - |  |  | 0.58 |
| 7 | U | 公用设施用地 |  |  | 0.92 |  | 5.7 |  | 0.26 |  | 1.33 |  | 0.81 |  |  | 2.85 |
|  |  | U1 | 供应设施用地 |  | 0.92 |  | 5 |  | 0.26 |  | 1.17 |  | 0.81 |  |  | 2.50 |
|  |  | U2 | 交通设施用地 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  |  | U3 | 安全设施用地 |  | - |  | 0.7 |  | - |  | 0.16 |  | - |  |  | 0.35 |
| 8 | G | 绿地与广场用地 |  |  | 12 |  | 49.55 |  | 3.35 |  | 11.56 |  | 10.60 |  |  | 24.78 |
|  |  | G1 | 公园绿地 |  | 0.67 |  | 11.56 |  | 0.19 |  | 2.70 |  | 0.59 |  |  | 5.78 |
|  |  | G2 | 防护绿地 |  | - |  | 26.66 |  | - |  | 6.22 |  | - |  |  | 13.33 |
|  |  | G3 | 广场用地 |  | 11.33 |  | 11.33 |  | 3.17 |  | 2.64 |  | 10.00 |  |  | 5.67 |
| 9 | H4 | 特殊用地 |  |  | 52.76 |  | 49.33 |  | 14.74 |  | 11.51 |  | 46.59 |  |  | 24.67 |
| 10 | 城市建设总用地 |  |  |  | 357.94 |  | 428.67 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 316.06 |  |  | 214.34 |
| 11 | E | 非建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E2 | 农林用地 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E3 | 空闲地 |  |  | 67.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第十五章  远景构想

- 第七十一条  远景构想

- 71.1远景可能的定位

喀什地区的对外贸易重镇，以商贸旅游为主的历史文化名城。

- 71.2用地功能结构

远景规划用地功能结构：三轴、五片区

即：沿中巴友谊路城市公共发展轴，以及沿塔什库尔干路形成的展示历史生态景观主轴，以及沿帕米尔路形成的发展轴。

五片区:边境管理贸易区，生态旅游景观区、居住安置区、城市中心区、火车站商贸物流区。

- 71.3远景用地规模

远景规划用地规模控制在8.5平方公里；人口规模控制在4万人。

- 71.4 远景用地规划

| 序号 | 用地 符号 | 用地名称 |  | 用地面积 |  | 占城市建设用地比率（%） |  | 人均用地面积（平方米/人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万平方米） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 1 | R | 居住用地 |  | 120.82 | 254.68 | 33.75 | 30.03 | 106.68 | 63.67 |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地 |  | 103.09 | 118.03 | 28.8 | 13.92 | 91.03 | 29.51 |
|  |  | A1 | 行政办公用地 | 69.61 | 71.62 | 19.45 | 8.44 | 61.47 | 17.91 |
|  |  | A2 | 文化设施用地 | 0.57 | 1.41 | 0.16 | 0.17 | 0.5 | 0.35 |
|  |  | A3 | 教育科研用地 | 15.23 | 14.14 | 4.25 | 1.67 | 13.45 | 3.54 |
|  |  | A4 | 体育用地 | 1 | 11.94 | 0.28 | 1.41 | 0.88 | 2.99 |
|  |  | A5 | 医疗卫生用地 | 5.13 | 5.49 | 1.43 | 0.65 | 4.53 | 1.37 |
|  |  | A6 | 社会福利设施用地 | - | 1.07 | - | 0.13 | - | 0.27 |
|  |  | A7 | 文物古迹用地 | 12.36 | 12.36 | 3.45 | 1.46 | 10.91 | 3.09 |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  | 22.78 | 137.46 | 6.36 | 16.21 | 20.11 | 34.37 |
|  |  | B1 | 商业设施用地 | 21.84 | 131.37 | 6.1 | 15.49 | 19.28 | 32.84 |
|  |  | B2 | 商务设施用地 | 0.19 | 6.09 | 0.05 | 0.72 | 0.17 | 1.52 |
|  |  | B3 | 娱乐康体用地 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | B4 | 工业设施营业网点用地 | 0.75 | - | 0.21 | - | 0.66 | - |
| 4 | M | 工业用地 |  | 0.37 | 36.82 | 0.1 | 4.34 | 0.33 | 9.21 |
|  |  | M1 | 一类工业用地 |  | 35.82 |  | 4.22 |  | 8.96 |
|  |  | M2 | 二类工业用地 | 0.37 |  | 0.1 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
|  | W | 物流仓储用地 |  | 1.8 | 36.29 | 0.5 | 4.28 | 1.59 | 9.07 |
|  |  | W1 | 一类物流仓储用地 | 1.8 | 36.29 | 0.5 | 4.28 | 1.59 | 9.07 |
| 6 | S | 道路与交通设施用地 |  | 43.4 | 81.81 | 12.12 | 9.65 | 38.32 | 20.45 |
|  |  | S1 | 城市道路用地 | 41.93 | 65.32 | 11.71 | 7.70 | 37.02 | 16.33 |
|  |  | S3 | 综合交通枢纽用地 | 2.64 | 10.56 | 0.41 | 1.25 | 1.3 | 2.64 |
|  |  | S4 | 交通场站用地 | - | 5.93 | - | 0.70 | - | 1.48 |
| 7 | U | 公用设施用地 |  | 0.92 | 11 | 0.26 | 1.30 | 0.81 | 2.75 |
|  |  | U1 | 供应设施用地 | 0.92 | 9.01 | 0.26 | 1.06 | 0.81 | 2.25 |
|  |  | U2 | 交通设施用地 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | U3 | 安全设施用地 | - | 1.99 | - | 0.23 | - | 0.50 |
| 8 | G | 绿地与广场用地 |  | 12 | 119.28 | 3.35 | 14.06 | 10.6 | 29.82 |
|  |  | G1 | 公园绿地 | 0.67 | 26.32 | 0.19 | 3.10 | 0.59 | 6.58 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | - | 80.83 | - | 9.53 | - | 20.21 |
|  |  | G3 | 广场用地 | 11.33 | 12.13 | 3.17 | 1.43 | 10 | 3.03 |
| 9 | H4 | 特殊用地 |  | 52.76 | 52.76 | 14.74 | 6.22 | 46.59 | 13.19 |
| 10 | 城市建设总用地 |  |  | 357.94 | 848.13 | 100 | 100.00 | 316.06 | 212.03 |
| 11 | E | 非建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E2 | 农林用地 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | E3 | 空闲地 | 67.25 |  |  |  |  |  |

- 第十六章  规划实施建议

第七十二条  规划法制建设措施

（一）加强城市规划法制建设，完善城市规划立法工作

（二）加强规划立法宣传，增强规划意识

（三）健全法制监督和执法机制，保证总体规划依法严格实施

第七十三条 规划行政管理措施

（一）加强城市规划工作的行政领导和组织实施

（二）加强城市规划管理职能机构的力量建设

（三）建立规范化的规划管理审批程序

第七十四条 规划经济保障措施

（一）加强资金筹措工作，积极推动城市的开发

（二）采取差异开发政策，引导按规划进行土地使用功能的调整

（三）实行城市基础设施产业化经营和有偿服务

第七十五条 规划技术深化措施

（一）规划设计内容的深化

城市总体规划经批准付诸实施后，要尽快着手编制控制性详细规划、专项规划、以及综合开发地段和其它重要地段的修建性详细规划。要在城市总体规划的指导下，按照国家和省、市有关规定，采用先进技术，提高规划设计水平，完善城市规划体系，以便直接指导和安排城市建设。

（二）技术管理规定的细化

经过深化的城市规划及其规划管理的技术规定，是指导城市建设、进行城市管理的主要依据。要加强城市规划管理，制订与《城乡规划法》和城市总体规划相配套的规划管理技术规定，确保城市总体规划的全面实施。

第七十六条 规划实施措施

1、确保城市总体规划的法定和综合统筹地位

2．制定有效的土地政策，加强城市建设用地管理

3．加强总体规划在下层次规划的落实

4．进一步发挥城市规划委员会的作用，加强规划部门与其他部门之间的沟通

5．建立规划的评估调整机制

6．加强城市规划宣传与公众参与

7．立与健全城市规划的监督检查制度